政府采购项目

采 购 需 求

项目名称：广清产业园2025-2027年市政道路保洁和园林绿化管网维护项目B标段

采购单位：广清经济特别合作区广清产业园管理委员会规划建设局

编制单位：广清经济特别合作区广清产业园管理委员会规划建设局

编制时间：二〇二五年七月

采购需求编制

# 一、 项目基本情况

| 项目名称 | 广清产业园2025-2027年市政道路保洁和园林绿化管网维护项目B标段 |
| --- | --- |
| 项目预算 （单位：万元） | 6533.093667万元 |
| 采购人单位 | 广清经济特别合作区广清产业园管理委员会规划建设局 |
| 负责人/联系电话 | 张工/0763-6979726 |

# 二、 采购需求

（一） 采购项目需实现的功能和目标：确定1家中标供应商，为采购人提供市政道路保洁和园林绿化管网维护等相关服务。

（二） 项目属性：

是否适宜由中小企业提供，并专门面向中小企业采购

☑否，原因说明 本项目属于非专门面向中小企业采购的项目。本项目所属行业为：其他未列明行业。

（三） 采购标的汇总表

| 序号 | 采购包 | 标的名称 | 政府采购品目分类编码 | 计量单位 | 数量 | 预算金额 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购包1 | 广清产业园2025—2027年市政道路保洁和园林绿化管网维护项目B标段 | C13000000 公共设施管理服务 | 年 | 3 | 6533.093667万元 | 否 |

# 三、技术要求（适用于各标段）

（一）市政设施维护要求

1.执行标准：按照《城市道路管理条例》【国务院令第198号2019年3月24日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第三次修订】、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城镇排水管渠与泵站运行维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《室外排水设计标准》（GB 50014-2021 ）、《道路交通标志和标线》（GB 5768-2009）、《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）、《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB 51038-2015）、《城市道路施工作业交通组织规范》（GA/T 900-2022）、《城市道路掘路修复技术规范》（DBJ440100T 15-2008）、《井盖设施建设技术规范》（DBJ440100/T160-2013）及国家、省、市有关规程、规范和采购人制定的技术条件等执行（如有最新规定则参照执行，合同价不予调整）。

2.中标供应商应做好每日巡查，发现问题要及时记录和处理。日常维护工作应避免在日间和交通繁忙时间进行，当天的工作量应当天完成，不能遗留作业面，如遇特殊情况，需延长（迟）维修时间的，中标供应商可报请采购人批准；所有市政设施因各种原因被损坏或被盗的，一般在12小时内修复，涉及抢险（修）等情况的，应在2小时内排除险情。

3.在进行养护作业时，养护作业现场应设置明显安全标志和采取有效的安全防护措施，进入养护作业现场内的人员，必须穿戴具有反光功能的安全标志服和防护帽，养护作业车辆应配置警示标志、灯具，其规格、颜色、品种、性能应符合国家、省、市有关规程、规范、标准。

4.市政设施的养护及修复质量按国家、省、市有关规程、规范、标准及要求执行。

5.常见沥青路面破损的维修

当路面出现裂缝、松散、坑槽、拥包、车辙、桥头跳车、波浪、麻面、啃边等情况时，应及时进行保养小修。铺筑沥青混合料低温施工时应有保证质量的相应技术措施；雨天时不得施工。当沥青路面摊铺面积大于500㎡时，宜采用摊铺机铺筑。沥青路面维修边线、纵横缝接茬使用机械切割。

（1）裂缝的维修应符合下列要求：

缝宽在10mm以内的，应用热沥青（缝内潮湿时应采用乳化沥青）灌缝。缝宽在10mm以上时，应用细粒式热拌沥青混合料或乳化沥青混合料填缝。

（2）坑槽的维修应符合下列要求：

坑槽深度已达基层，应先处治基层，再修复面层。修补的坑槽应为顺路方向的矩形，坑槽四壁不得松动且必须涂刷粘层油，槽深大于50mm时必须分层摊铺压实。

（3）拥包的维修应符合下列要求：

拥包峰谷高差小于等于15mm时，可采用机械铣刨平整。拥包峰谷差大于15mm且面积大于2m2时，应采用铣刨机将拥包全部除去，并低于路表表面层，清扫干净后，喷洒粘层油并用热沥青混合料重铺面层。基础变形形成的拥包，应更换已变形的基层，再重铺面层。

（4）沉陷的维修应符合下列要求：

当土基和基层已经密实稳定，可只修补面层。土基或基层被破坏时，应先修补土基和基层或先修补基层再重铺面层。桥涵台背填土沉降时，应先处理台背填土后再修补面层。正常沉降时，可直接加铺面层。

（5）车辙的维修应符合下列要求：

车辙在15mm以上时，可采用铣刨机械清除。因当联结层损坏，应将损坏部位全部挖除，重新修补。基层局部下沉而造成的车辙，应先修补基层。

（6）波浪（搓板）的维修应符合下列要求：

波浪（搓板）的波峰与波谷高差起伏大于15mm时，应采用铣刨机削平。当铣刨后的路面露出粗骨料或底面层时，应重铺面层且厚度大于30mm。当局部强度不足时，应先修补基层，再重铺面层。

（7）麻面与松散的维修应符合下列要求：

已成松散状态的面层，应将松散部分全部挖除，重铺面层，或按0.8～1.0kg/㎡的用量喷洒沥青，撒布石屑或粗砂进行处治。沥青面层不贫油出现的轻微麻面，可在高温季节撒布适当的嵌缝料处治。大面积麻面应喷洒沥青，并撒布适当粒径的嵌缝料处治。可采用微表处等方法维修。

（8）脱皮的维修应符合下列要求：

封层的脱皮，应清除已脱落和松动的部分，再重新做上封层。沥青面层层间产生脱皮，应将脱落及松动部分清除，在下层沥青面上涂刷粘层油，并重铺沥青层。

- 人行道的养护

- 人行道维修维护按实际发生结算，维修后的人行道材料、外观、规格、结构等应与原状一致，施工质量应达到设计和相关规范、标准要求，施工弃渣由中标供应商自行清理。

7.缘石养护

缘石应保持清洁。混凝土缘石应经常保持稳固、直顺，发生挤压变形，拱胀变形应予以调整，调整后的缘石应及时勾缝。更换的缘石规格、材质应与原路缘石一致。

8.检查井、雨水口

路面上的检查井盖、雨水口，应安装牢固并保持与路面平顺相接。检查井及其周围路面1.5m×1.5m范围内不得出现沉陷或突起。检查井井座、雨水口出现松动，或发现井座、井盖、井篦断裂、丢失，应立即维修补装完整。检查井井座与路面的安装高差，应控制在±5mm之间。 雨水口的安装高度，应低于该处的路面标高20mm。应在雨水口向外不小于1m范围内顺坡找齐。对各类井口开展日常疏通、检查和维修养护，清理内部淤泥和杂物并外运。井口结构出现损坏，中标供应商应及时维修。

- 雨水管道、污水管道、涵渠

- 对管道、涵渠进行日常疏通，清理内部淤泥和杂物，对清理出的淤泥杂物等进行外运，保障管渠畅通；对管道、涵渠的结构状况和功能状况进行检查，如发现破裂、变形、错位、脱节、渗漏等情况，中标供应商应及时维修，维修质量达到设计和相关规范、标准要求。

10.本合同终止时，中标供应商必须向采购人移交全部档案资料。

（二）环卫保洁服务要求

按照《城市环境卫生作业质量规范》(DB44/T2364-2022)、《城市道路清扫保洁与质量评价标准》（CJJ/T126-2022）、《广东省城市市容和环境卫生管理规定》《城市环境卫生质量标准》（建城〔1997〕21号）、《城市市容和环境卫生管理条例》《广东省城乡生活垃圾管理条例》《清远市城市市容和环境卫生管理条例》和相关国家、省、市有关规程、规范和采购人制定的检评标准条件等执行（如有最新规定则参照执行，合同价不予调整）。

1.清扫、保洁的质量要求

（1）路面的废弃物控制指标应符合《废弃物控制指标表》规定，并且在同一单位长度内，不得超过各单项废弃物总数的50%

废弃物控制指标

| 保洁 等级 | 果皮（片/1000㎡） | 纸屑、塑膜（片/1000㎡） | 烟蒂（个/1000㎡） | 痰迹（处/1000㎡) | 污水（㎡/1000㎡) | 其他（处/1000㎡) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级 | ≤6 | ≤6 | ≤8 | ≤8 | ≤0.5 | ≤2 | 桥梁、道路、隧道参照指标 |

（2）路面余泥、煤渣、沙灰及其他废弃物要及时清扫干净。

（3）路面冲洗、洒水作业时应鸣报信号；冲洗后路面应干净，下水口不应堵塞。

（4）每日的清扫作业在清晨前结束，人行道、路面、边沟、下水口等应整洁。

（5）主要路段应巡回保洁，路面基本见本色。

（6）砼防撞栏、侧石清洁见本色，无污染、泥渍。

（7）路面冲洗每周应不少于3次，迎检期间需按采购人要求进行随时冲洗，达到清新、洁净、无污迹的标准。

（8）道路洒水应保持隔日一次，气温30℃以上时，平均每天洒水应不少于2次。

（9）人行道的保洁质量应与所连接的道路保洁质量标准相同。栏杆应整洁，无乱贴、乱画。

（10）红线范围内的所有构筑物应无乱贴、乱画。

（11）车行隧道的路面应干净，无积存污水和垃圾；隧道两壁无明显污物；隧道通道与进出口保洁质量应与所连接路段保洁质量标准相同。

（12）废物箱的完好率应不低于98%；箱周围地面应无抛撒、存留垃圾。

（13）过往或停留车辆的散落物，丢弃物、淤泥等在自发现起30分钟内清理，化学物品、危险物品等影响交通安全的立即组织人员清理。

（14）行人、非机动车的丢弃物在发现起30分钟内清理。

（15）垃圾收运：应定时定点进行，工具、设备及设施并按规定归位停放并保持整齐整洁，不得停放在路边。垃圾需日产日清，收运垃圾车辆应加盖密闭，防止垃圾散落，并按要求进行分类收运到垃圾压缩站或装车点，垃圾装车点及周边应保持整洁，要求桶容干净，需保持路面、站点干净整洁，地面无残留垃圾。

（16）项目服务清单部分项目已要求最低清扫、保洁频率，若清扫、保洁质量不满足要求，应增加清扫、保洁频率，采购人不再另行计量支付。

（17）其他保洁服务项目，根据《城市环境卫生质量标准》（建城〔1997〕21号）中道路保洁二级标准及城管部门的有关道路保洁二级标准的相关质量水平。

2.要求：保持环卫设备、设施等功能齐全并能正常使用，中标供应商作业时均需做足安全措施及标志，防止发生意外。

3.保洁要求：重大节假日（春节、五一、国庆节等）期间、其他突发或应急清理、在道路整修后、大风、水浸等特殊情况导致路面垃圾增加时，中标供应商应及时增配人员进行保洁，并按采购人要求进行作业调整，采购人不再另行计量支付。

4.应服从采购人的管理和具体工作安排，并遵守有关规章制度。对违法、违纪、失职、渎职的中标供应商员工，采购人有权对中标供应商的管理责任进行处罚，对个别严重违法乱纪人员可直接处罚，包括但不限于经济处罚直至诉诸法律。

5.中标供应商应保证道路清扫保洁次数为每天两扫，实际保洁作业时间为16小时。

6.合同终止时，中标供应商必须向采购人移交全部档案资料。

（三）园林绿地养护服务要求

1.执行标准为《园林绿地养护管理技术规范》（DB4401/T6-2018）、《广东省城市绿化条例》《广东省城市绿地养护质量标准》（DB44/T269—2005）和相关国家、省、市有关规程、规范和采购人制定的检评标准条件等执行（如有最新规定则参照执行，合同价不予调整）。

2.二级养护要求

（1） 总体要求：绿化养护技术措施完善，日常管理到位，建有工种齐全和相对稳定的养护队伍；植物长势良好，叶色正常，病虫害危害株率不超过同种类植株的5%、草坪杂草率小于 7%；及时补植，死株、缺株及黄土露天现象小于 2%；园林建筑及绿地设施维护得当，保洁措施到位，绿地整体景观较好。

（2）绿地养护内容：包括但不限于绿地的保洁、修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、绿地排水和灌溉设施维护等。

（3）行道树养护内容：包括但不限于行道树的修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、树身涂白、树穴保洁、绿地排水和灌溉设施维护等。

（4）各类园林植物养护要求

- 草坪生长良好，整齐，四季常绿，修剪高度保持在8～10cm，能及时处理堆料堆物，覆盖率达95%以上，杂草率低于 7%，无坑洼积水，无垃圾及堆料堆物。

- 乔木树冠完整，长势良好，生长与开花正常；分枝不影响游览及观景；行道树的体量、高度基本保持一致，下缘线和分枝点高度的控制在3.0m 以上，倾斜率小于 5%，无死株、缺株现象。

- 花灌木生长发育正常，造型美观，能适时开花，花后修剪及时。地被植物覆盖率达98%以上，无恶性杂草，无死株、缺株。

- 花坛、花带及绿篱轮廓清晰、整齐美观，无残缺，基本无杂草，无死株、缺株，修剪及时，花期基本一致。

- 造型植物的修剪合理，规则式种植的造型植物，形状、体量保持一致；自然式种植的，形状和体量基本符合设计和景观的要求。

- 藤本植物生长正常，开花适时，根据不同植物的攀缘特点，牵引合理，覆盖率不低于85%。

- 草本花卉生长良好，株型完整，开花适时，具有一定的株行距，开花时覆盖率达到90％以上，无枯枝残花，缺株、倒伏不超过 3 处；花后修剪规范。

- 水生植物生长正常，开花适时，固定其生长位置和范围，边缘清晰。

- 及时清理死苗，补植于发出整改通知书5天内完成。补植的植物种类保持与原植物品种相同、规格接近。

- 病虫害防控及时。受害植株不超过同种类植株的5％，无鼠害，无明显影响植物景观效果的病虫草害。

- 修剪考虑每种植物的生长特点，确定修剪时间，适当修剪，减少伤口，切口要平。常年开花植物既造型美观又能适时开花；乔木整形效果要与周围环境协调，以增强园林美化效果，行道树修剪要保持树冠完整，枝叶密度适宜，内膛不空通风透光。

- 灌溉、施肥要根据植物的生长、开花特性及不同季节的天气状况，合理灌溉和施肥。并在每年的春、秋季重点施肥1～2 次。施肥量根据树木的种类和生长情况而定，种植五年以内的乔木要适当增加施肥量和次数。

（5）其他养护要求

- 绿地整洁，无杂物，做到保洁及时，树干上无钉拴刻画等现象。无鼠洞和蚊蝇滋生地等，绿地内水面杂物能随产随清，垃圾日产日清，不焚烧垃圾。

- 园林建筑、栏杆、园路、桌椅、路灯、园灯、井盖、牌示和广播等园林设施完好，并得到合理维护。

- 古树名木养护应有合理的技术方案，管养科学，抚育精心。生长优良，枝繁叶茂、无病虫害及枯枝；统一设立古树名木标志，标明树名、学名、科属、树龄、地点、权属和管理养护责任单位，建立生长情况档案，记录养护和管理措施及生长情况。古树名木应建立围栏或花基进行保护。

- 绿地内文物的保护和管理应遵循《中华人民共和国文物保护法》规定。

3.土壤管理

（1）表层土壤管理

- 土壤松土除草。需松土除草的地方，深度以8～12cm为宜，选择晴天时进行。还可用翻土、打孔，冬天深翻等方式进行。松土除草次数见附录1.

- 土壤覆盖。宜用有机覆盖物覆盖裸露土壤表面，如树叶、树枝、碎树皮、木片、松针、草屑、麦秆、稻草、碎草、苔藓、椰壳纤维、坚果壳、粉碎的植物材料等有机生物体材料。覆盖厚度宜5～10cm。

（2）土壤改良

- 降低pH 值

a.土壤pH 应符合 DB4401/T26-2019的规定。

b.对土壤pH 值高于 7.5 的土壤，可选用下列措施进行改良：

（a）可用酸性有机改良材料如草炭、泥炭、木屑、松针等进行改良为主，也可用无机改良材料如石膏、磷石膏、硫黄粉、硫酸亚铁和过磷酸钙等。

（b）可施用硫酸铵、氯化铵、硫酸钾、氯化钾等生理酸性肥料和过磷酸钙等化学酸性肥料。

（c）可用酸化水浇灌，如灌溉水中加入硫酸亚铁、明矾等酸性化学物质。

- 调节EC值

a.土壤EC 值应符合 DB4401/T26-2019 的规定，宜在0.16～0.6 ms/cm之间。超出此范围的土壤，宜采取调节土壤 EC 值的措施。

b.增加有机肥或适量的无机肥均可调高土壤EC 值。

c.不同原因引起的土壤高EC 值，应采取不同措施：

（a）盐碱地。选择耐盐碱植物；增施有机肥，同时施用石膏、脱硫石膏、磷石膏、硫黄、亚硫酸钙等无机改良剂；增加地表覆盖物；采用如灌溉洗盐、深沟排水、平整土地后灌排结合等工程措施。

（b）外源施加的物质导致EC 过高。及时切断外源；宜施用低盐分的土壤改良剂如草炭等，也可换土；必要时采取工程措施水洗排盐。

（c）氯化钠引起的盐分毒害。施用过磷酸钙、石膏和脱硫石膏等来降低钠离子和氯离子的毒害。

- 增加养分

a.土壤有机质含量应符合DB4401/T26-2019 的规定，有机质≥17.6g/kg。含量低于 17.6g/kg 时，应增加土壤有机质。

b.应增施有机肥、绿化用有机基质、腐植酸等肥料或富含养分的土壤改良材料，必要时可增施化学肥料。

c.提倡利用符合规范要求的土壤调理剂改良土壤。

d.提倡落叶归根，增加土壤有机质。

e.提倡绿地种植固氮类植物。

（3）土壤质地改良

- 土壤质地应符合DB4401/T26-2019 的规定，为砂质壤土、壤土、粉砂壤土、砂质粘壤土、粘壤土或粉砂质粘壤土。土壤过砂或过黏均需进行质地改良。

- 过砂土壤改良：可用添加有机质或掺入粘性土壤的方法进行改良，也可添加聚丙烯胺等土壤结构改良剂。

- 过粘土壤改良：施用有机肥或有机基质或掺入中粗砂子或质地轻的物质来改良。

- 树冠垂直投影内的铺装宜采用通气透水的铺装。

- 种植过深（超过原根颈高度5cm 以上的）的植物，应铲除土壤直至露出根颈。

- 土壤质地局部改良。乔木宜选择穴施、环状沟施、辐射状沟施等施肥方式，灌木宜细致松土约10cm，均匀铺放 8～10cm 沃土、土壤改良剂，增施有机肥等。草坪花卉宜撒施约 5cm 的沃土、土壤改良剂等。

（4）土壤结构性改良

- 宜增施有机肥或有机基质，或用秸秆、种壳及果壳、有机食品废渣、植物有机废弃物、泥炭、珍珠岩等人工栽培介质改良土壤结构。

- 防止践踏或适时进行围闭保养。

- 选择合理翻土时间，勤松土，反复捣碎。

- 宜有机覆盖物覆盖土壤改良质地。

（5）土壤排水改善

- 宜采用添加砂子、有机肥或有机基质等方式提高土壤排渗能力，降低土壤粘性。

- 地势低、土壤质地黏重，宜开排水口，完善绿地排水系统。

4.施肥管理

（1）土壤施肥

- 一般规定

a.施肥需顾及市容安全卫生和人群健康。不宜选用引起污染和心理上的厌恶感的肥料种类；慎重考虑施用方法和施用时机；花坛、草坪严禁施用人粪尿或未经腐熟堆制的家畜家禽粪尿；严禁将重金属超标或其他有毒物质超标的废弃物当肥料施用。

b.施用肥料应以有机肥为主，无机肥料为辅，速效与持效、针对性与全效肥料相结合等措施，保证各种养分满足植物生长的需要。

c.应根据园林植物生长需要和土壤肥力情况，合理施肥，平衡土壤中各种矿质营养元素，保持土壤肥力和合理的土壤结构。

- 施肥的时间和位置

施肥时间和位置应符合如下规定：

a.应选择天气晴朗、土壤干燥时进行。

b.肥料必须施在距乔木树冠外缘投影 2/3 的树木吸收根处。

c.应避免长期在同一地块施用同一种化学肥料，以免破坏土壤的理化性状。

d.除根外追肥外，肥料不得触及乔灌木藤的叶片。

- 不同种植阶段的施肥

不同种植阶段的施肥，应符合如下规定：

a.基肥施肥时必须与土壤混匀，严禁将肥料直接施在根系上。

b.追肥施肥量应遵循“薄肥勤施”的原则，严禁施浓肥和过量施肥，化肥兑水的使用量不能超过1%，干肥施用要均匀适量。

- 不同生长阶段的施肥

不同生长阶段施肥方式应符合如下规定：

a.壮龄前的树木宜采用穴施。

b.青、壮龄树宜采用环状沟施。

c.壮老龄树宜采用放射状沟施。

d.草坪地被和小灌木宜采用撒施。

e.乔灌草藤，施肥后应将肥料用土覆盖，且宜在施肥后进行一次灌溉。

- 不同土质特点的施肥

不同土质特点的施肥应符合如下规定：

a.沙质土应少量多次。

b.粘质土应重基肥轻追肥。

c.壤质土应基肥追肥并重。

- 不同植物特性的施肥

不同植物特性的施肥应符合如下规定：

a.观花植物应分别在花芽分化前和开花后各施磷肥一次。

b.竹林应以施有机肥为主，并适量加入含铁的复合肥料。最佳施肥时间为早春3 月和 8 月～9 月。

c.草坪施用肥料的种类和次数应根据草的种类（品种）、生长阶段、生长势以及景观要求而确定。干旱季节可采取控制氮肥、增施钾肥的措施，以减少浇灌及修剪次数；施肥必须均匀，撒施后及时浇水。

d.草本花卉在生长期和开花期适当追肥；追肥宜采用颗粒肥料，亦可采用水肥；必要时，可进行叶面追肥。

e.水生植物、观花的沿生或挺水植物，应以有机肥为主，用土壤将肥料混合成块状肥料棒，点状埋施于根系周围深度25cm 以上的淤泥中。

f.喜酸性植物如野牡丹、蕨类、杜鹃、茶花、栀子宜用硫铵、硫酸钾生理酸性肥料。

5.园林设施维护

（1）园林建筑

- 园林建筑应保持外貌整洁，室内及墙面清洁，构件和各项设施完整无损。存在安全隐患时，应先对现场进行围合，并设置警示标志，再进行修复。

- 钢结构的园林建筑应定期进行检查和保养，施工应符合GB 50212-2014的规定。

- 园林建筑中的木质构件应定期检查和保养，对白蚁进行监测和防治；腐烂受损的木质构件应及时修复或更换。

- 园林绿地中的厕所应安排专人进行管理和保洁，干净整洁、无异味。

（2）道路平台

- 绿地内的铺装、侧石、台阶、斜坡等道路平台应保持平整，无缺损，无积水；保持材质外观的延续性和协调性。发现变形、下沉等损坏时，应及时修复。

- 各种道路地坪应保持清洁，无障碍设施必须完好、通畅。

（3）其他设施维护

- 垃圾箱及垃圾堆场应外观清洁、完整，内壁无污垢、陈渍，箱内无陈渍垃圾；垃圾应实行分类；垃圾堆场必须与景区分隔，地面排水良好，场内无臭、无蚊蝇孳生。

- 园椅、园凳分布合理，位置固定，无损坏、松动，整洁美观。同一场地内材质、形式相对统一。维修与油漆未干时，必须设置明显标志。

- 指示牌位置恰当，形式美观，书写端正，字迹清楚，构件完整，材质、色彩须与绿地景观和环境协调。

- 报廊、宣传廊设置合理，整洁美观，构件完好，内容丰富、健康，陈列材料定期更换。

- 停车场地平整清洁，车位有明显标志。

- 防汛、防雷、消防等设备保持完好、有效，保证应急使用。

- 园林绿地给排水设施和设备应安排专人进行管理和维护，设施设备运转正常。

- 绿地内的各种栏杆应定期进行检查和保养，做好防腐、防锈等处理。受损的栏杆应及时进行维修和更换。

（4）其他绿地养护技术规范及质量标准，按照《园林绿地养护管理技术规范》（DB4401/T6-2018）等相关标准执行

# 四、商务要求

（一）合同履行期限：3年（从签订服务合同之日起满36个月止）。

（二）地点：广清产业园2025—2027年市政道路保洁和园林绿化管网维护项目B标段：1、德清大道；2、广州路；3、湖岸西路；4、创新路；5、开拓路；6、清风路；7、腾飞路；8、同心路；9、兴园路；10、振兴路；11、致远路；12、智汇路；13、绿化广场。

★（三）服务内容（提供承诺函，格式自拟）

1.对广清经济特别合作区广清产业园合同约定范围内的车行道、人行道、侧缘石、侧平石、隔离护栏、路名牌等道路设施的维修养护、更换；雨水管道、渠箱、暗渠、排污水管道系统、沉沙井、检查井、雨水入水口等的功能和结构检查、清淤和维修养护；沉沙井井盖、检查井井盖、进水口井篦、防坠网、通信工程井盖的维护更换；公交车站维修及养护；道路保洁、绿地养护、苗木补植、行道树养护等。

2.道路下水道“四害”的消杀服务工作。

3.按照市政设施维修养护、移交接收的相关规定，做好市政设施的接收管理工作，建立健全市政设施工程档案。

4.按照城市绿化管理的标准，做好绿化的养护、修剪、杀虫以及必要的更换。

5.按照清远市市容环卫的管理标准，做好园区内的道路保洁工作。

6.配合做好园区内的防洪排涝以及应急抢险抢修工作。

7.负责园区内市政道路路口开设、市政管网接驳。

8.采购人有权根据园区实际情况合理调整工作内容，中标供应商要无条件服从、配合完成园区下达的紧急工程任务。

9.投标人应对项目特点有充分的了解，自行考虑风险综合报价。

（四）服务要求

为确保市政基础设施的正常使用，中标供应商应对广清产业园市政基础设施、公共绿化、市容环卫进行维护、保养工作；同时应会同采购人等有关部门迅速排除交通阻塞，并及时修复因被撞、被盗或交通肇事逃逸、载货车辆超高等因素导致损坏的设施。做到：①设施要修复，路容要修饰，设备要修理，伸缩缝要清理。②路面平整无坑，设备完好无恙，排水畅通无阻，标志清晰无污。③天桥、路面行车道、人行道、道路洒水、道路冲洗、交通标志牌保洁、道路栏杆清洗、构筑物内立面清洗、垃圾运输、重大节假日清洗保洁、其他突发或应急清理费用等项目内容。

1.一般要求：

（1）除了发生不可抗力的事件外，在任何情况下应保持道路畅通，道路设施处于完好的技术状态。

（2）通过巡视等方法及时掌握信息，做出预测，采取必要的预防性措施。

（3）为确保项目设施迅速得到养护与维修。应以机械化养护为主。

（4）在维护管养范围内，作业人员必须着标志服，夜间为反光标志服；作业机械必须按标准涂以橘黄色，且按标准安装黄色示警灯。

2.材料要求

材料需满足相关桥梁、公路、隧道工程国内招标文件范本、技术规范等规范标准的要求。

3.维修任务的确定：

（1）中标供应商在日常巡查中发现问题及时上报采购人，需在实施前经采购人代表认可后方可进行维修，并在完成后进行现场计量和采购人代表确认。

（2）一般维修任务需在收到采购人通知书后方可进行维修，并在完成后进行现场计量和采购人代表确认。

（3）中标供应商每月5 日前须将上月完成的任务量及造价统计表报送给采购人。

（五）人员及设备要求

★1.中标供应商必须拥有一支不少于81人的作业队伍负责该区域的市政巡查、维护、 绿化养护、道路保洁，配备足够的设备保持日常工作的正常进行；中标供应商必须为作业人员按照政府规定购买五险一金并签订劳动合同。基本要求如下（投标人提供承诺中标后必须提供，格式自拟）：

| 序号 | 人员岗位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 人 | 负责项目统筹管理工作，工作责任心强，具有市政公用工程专业注册建造师或市政类（或园林绿化类）专业中级或以上职称。 |
| 2 | 技术负责人 | 1 人 | 负责项目技术指导工作，具有5 年以上从事工程施工管理工作经历，且具有市政公用工程专业注册建造师或市政类（或园林绿化类）专业中级或以上职称。 |
| 3 | 技术管理人员 （含市政项目主管） | 4人 | 市政项目主管：负责本项目市政基础设施的管理工作，具有市政公用工程或市政路桥专业中级或以上技术职称。 管理人员：负责本项目现场技术管理工作，具有市政工程相关专业技术职称。 |
| 4 | 市政巡查 | 4人 | 负责园区内的日常巡查，具有相关工作经验，熟悉作业内容。 |
| 5 | 日常维护工 | 12人 | 负责园区内的日常维护工作，具有相关工作经验，熟悉作业内容。 |
| 6 | 道路保洁 （含保洁项目主管） | 22人 | 保洁项目主管：负责本项目卫生保洁和垃圾清运管理工作，具有丰富项目管理经历。 保洁作业人员：具有保洁作业经验。 |
| 7 | 绿化养护 （含园林项目主管） | 18人 | 园林项目主管：负责本项目园林绿化管理工作，具有园林相关专业中级技术职称及丰富项目管理经历。 绿化养护技术人员：需配备园林绿化工、检测员等，具有园林相关专业技能证书或技术职称。 |
| 8 | 设备负责人 | 1人 | 设备项目主管：负责本项目设备相关维护工作，具有设备安装相关专业中级技术职称及丰富项目管理经历。 |
| 9 | 测量负责人 | 1人 | 测量项目主管：负责本项目测量管理工作，具有测量相关专业中级技术职称及丰富项目管理经历。 |
| 9 | 安全员 | 4人 | 负责园区内安全作业检查和督促工作。 |
| 10 | 资料员 | 2人 | 负责项目台账整理工作。 |
| 11 | 司机 | 8人 | 负责配合园区工作人员巡查工作（具有有效的岗位证或职业资格证或培训合格证）。 |
| 12 | 水电工 | 3人 | 负责项目过程涉及的水电设施工作。 |
| 合计 |  | 81人 |  |

注：投标人应承诺以上人员的配备满足本次采购项目的服务要求，各项岗位人员具有相应的工作职业（执业）证书、职称证书、岗位证、工作经验及能力，并在签订合同前提供相关的证书、证明资料供采购人备查。

2.作业人员要求：

①中标供应商应自备满足本项目规模所要求的作业人员，上岗前必须进行安全教育和技术培训。中标供应商应严格遵守国家法律法规，协助做好社会治安综合管理工作和计划生育等工作。员工有违法乱纪的行为，中标供应商应承担一切经济责任和法律责任。

②作业期间必须按照采购人的要求，穿着统一的工作服，佩戴工号章，夜间作业应佩戴反光安全标志。

3.设备要求

中标供应商应满足本项目规模所要求的机械设备和作业机具。项目拟需投入以下设备（提供设备配备承诺函，格式自拟）：

- 巡查车（管理专用车）：主要用于巡查园区市政情况，检查道路设施、保洁及绿化等日常情况，确保园区市政道路整洁、安全和畅通。

- 混凝土切割机：主要用于对园区市道路混凝土进行精确、快速的切割，对于各种复杂形状和尺寸的混凝土结构，能够按照预定的轨迹进行切割，避免对周围结构造成破坏，能够加快施工进度。

- 装载机：主要用于园区市政基础设施维修中铲装土壤、砂石、石灰、煤炭等散状物料，同时将铲装的物料进行运输等作业。

- 压路机：主要用于园区道路修复中压实土壤和碎石等材料，可以进行地基和铺层的检测，以及破碎旧水泥混凝土路面和沥青路面，实现路面的再生利用。

- 沥青摊铺机：主要用于园区道路修复中铺筑沥青混凝土路面工作。

- 道路综合养护车：清洗装置用于清除路面上的灰尘、泥土和杂物，保持路面干净整洁；养护装置用于修补路面上的裂缝和坑洼，防止路面进一步破损和老化

- 发电机：主要用于为施工设备提供必要的电力，确保关键作业设施继续运行。

- 空压机：可用于清理废弃物和灰尘，也可为施工设备提供必要的电力。

- 风炮机：用于疏通管道、喷砂清理、喷药、喷水清洗、喷漆等作业。

- 打夯机：用于园区市道路维修工作的地基夯实及路面施工作业。

- 热熔划线机：用于园区市路面警示标志作业。

- 震动划线车：用于园区市道路路面震荡标线作业。

- 标线清除机：主要用于园区内去除旧损的热熔和冷喷标线 。

- 放线设备：主要用于园区设施维修施工范围、位置、高度和水平线确认等作用。

- 下涂剂喷涂机：适用于道路护栏等公共设施设备喷涂工作。

- 高空修剪车：用于修剪园区内高处树枝。

- 清洗车：用于园区道路或养护区域日常清洗作业工作。

- 防撞缓冲车：用于园区道路日常养护作业区缓冲防护屏障，兼具警示引导交通等工作。

- 电动翻桶保洁车：用于日常园区保洁工作。

- 高压清洗机：用于日常园区保洁工作。

- 树枝破碎机（粉碎机）：用于粉碎绿化枯枝、树叶等绿化。

- 绿篱机：用于修剪树枝、整理草坪、清理落叶等，提升城市形象和生活水平。

- 油锯：用于园区绿化修剪树枝工作。

- 剪草机：主要用于园区内绿化植物的修剪和美化等工作中。

- 绿化用洒水车：主要用于浇灌路边的花木、清洁路面、路面洒水降温等工作，在紧急情况下可以作为消防车使用，进行临时应急消防洒水。

- 喷（打）药机：可用于喷洒农药预防绿化植物病虫害、园区公共场所的卫生消毒工作等。

- 垃圾清运车（载重量 6 吨以上，行车过程须做好密闭措施）：主要用于清理园区中产生的各种垃圾。

（六）其他要求

1.服从监管要求：中标供应商须自觉配合、接受采购人及相关职能部门的质量评检和监督，采购人派出相关主管部门对中标供应商的工作进行监督检查和协调沟通，中标供应商需服从采购人的监督管理。中标供应商工作人员须遵守采购人有关规章制度和管理规定。

2.组织架构要求：中标供应商应建立科学、完善的管理制度，有完备的组织架构，设立专职项目负责人1名，带班班长可根据排班安排数名，并提供名单及联系方式给采购人备案。

3.最低工资保障要求：中标供应商必须遵守国家《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》，以及有关法律法规规定聘用本项目的作业人员，中标供应商支付的人员工资不得低于法定最低工资标准及各种福利待遇和政策性补贴、社会养老、医疗、工伤、失业、生育等社保费用，否则按中标无效处理。

4.责任承担要求：中标供应商负责员工的工资、各种福利待遇和政策性补贴、社会养老、医疗、工伤、失业、生育等社保费用，若发生劳动争议均由中标供应商自己解决，采购人无连带关系和责任。如发生安全生产、交通事故、违法、违规、违反计划生育规定等行为，由中标供应商承担所有责任。

5.中标供应商应自行考虑项目服务期间可能出现的最低工资标准、各种福利待遇、补贴等各种政策调整风险，采购人一律不做相应的单价调整。

6.通讯要求：项目负责人及单位值班电话必须保持24小时畅通，以便随时联系。

7.食宿要求：承包期间，采购人不提供中标供应商人员的食宿。

8.若遇国家、省、市检查或重要活动，中标供应商要无条件确保活动期间辖内所有市政设施完好且使用功能正常，采购人不予支付经费。

9.如遇强台风、特大暴雨，中标供应商可以不安排人员上路清扫保洁，但应按照采购人要求成立一支不少于10人的清扫保洁应急队伍，服从采购人和政府三防指挥机构的统一指挥和调度。台风、暴雨过后，中标供应商应立即组织人员做好清扫保洁工作。特殊情况，如需协助救险救灾工作，中标供应商应服从采购人和政府三防指挥机构的统一指挥和调度。

10.本《采购人需求书》与相关技术规范要求不一致的地方，以相关技术规范为准。

11.中标供应商必须配合做好责任范围内的有害生物的防制工作和消杀工作，避免流行疫情发生。

12.中标供应商必须提供符合本项目的服务技术措施、组织管理、工作计划及其保证措施、安全防护制度及应急预案、项目质量保障措施及工作人员培训及管理方案等工作开展预案安排，确保中标后项目能顺利实施。

13.中标供应商应无条件配合采购人安排的合同清单内容外的其他突发性、不可遇见性且与市政相关的合理工作，工作内容以采购人的委派单为准，产生的费用由采购人承担，最终结算费用以广清产业园管委会财政部门审定为准，额外工作累计费用不得超过合同价的10%，超出合同价10%以上的费用由中标供应商自行承担。

（七）报价要求

1.投标人按服务清单进行详细报价，投标总价不得超过最高限价，投标报价为含税价。

2.投标人的报价明显不合理或者明显低于其他投标人报价，有可能影响项目质量或不能诚信履约的，应当提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（八）履约担保

1.中标供应商在签订合同后5个工作日内，以支票、汇票、银行保函的形式一次性向采购人提交中标价的5%作为履约保证金，采购人应在服务期满后30个工作日内，退还履约保证金。对于因中标供应商原因提前解除合同的或造成采购人受到较大损失的，或在服务期发现原投标材料有虚假证明的，报经政府采购管理部门认定属实后，依法进行处罚，同时，该履约保证金不予退还。出具银行保函的银行对中标供应商违反本合同产生的违约责任负有不享有先诉抗辩权的连带责任。

2.中标供应商发生如下情形之一的，采购人不予退还履约保证金（银行履约保函）：

（1）中标供应商事前未告知或未征得采购人同意而将本项目转包或分包的；

（2）未能按合同约定履行服务义务、职责而造成采购人财物损失的；

（3）在服务过程中发生严重失职导致责任事故或者不良社会影响的；

（4）克扣人员工资或未按规定及时足额支付人员工资福利待遇的；

（5）中标供应商违反合同规定，所提供的服务未达到合同要求，采购人书面提出整改通知，累计提出达三次，中标供应商未按要求及时整改的。

如在合同期内，中标供应商发生以上情形之一，采购人可直接从中标供应商提供银行履约保函的银行直接提取违约金作为造成各种损失的补偿。

3.逾期不退还履约保证金（银行履约保函）的违约责任：

中标供应商有权要求采购人交纳同服务费用总金额5%的违约金。

注：合同期间，中标供应商违约，严重影响采购人正常工作的，造成人身伤害或财产受损，采购人有权单方终止合同，同时向中标供应商索偿；中标供应商拒绝赔偿的，履约保证金将用于冲抵采购人经济损失后返还金额，如保证金不足以冲抵损失时，采购人有权另行向中标供应商追讨。

（九）验收要求

1.履约验收主体：采购人

2.履约验收时间：不定时巡查、月度验收及整体验收。

3.履约验收方式：

（1）月度验收：成交供应商于次月3日前整理上月度验收资料向采购人申请验收，采购人收到成交供应商验收申请后3个工作日内组织开展验收工作。

（2）整体验收：成交供应商于服务期满后7日内整理服务期内全部验收资料向采购人申请验收，采购人收到成交供应商验收申请后7日内组织开展整体验收工作。

4.履约验收程序：验收组依据合同服务要求、《广清经济特别合作区广清产业园管理委员会市政设施维护管理检评考核表》《广清经济特别合作区广清产业园管理委员会环卫保洁管理检评考核表》、《广清经济特别合作区广清产业园管理委员会绿化养护管理检评考核表》进行验收工作。

5.履约验收内容：验收内容包括采购需求的每一项技术及商务要求，包括但不限于服务期限、服务质量情况等进行验收。
    6. 验收标准：依据招、投标文件以及采购合同内容的服务要求、相关验收标准执行。

（十）资料归档要求

1.中标供应商须向采购人提供本项目各项养护工程的竣工资料。

2.中标供应商的档案资料必须符合国家有关档案管理规定的要求，在项目服务过程应及时做好收集、汇总和整理工作。

（十一）考核要求

在履约期间，采购人对中标供应商实行每月考核扣罚制度。中标供应商每月各项工作的检查评分满分为100 分。工作考核办法以采购人最新管理制度为准。

（十二）违规、违约处理情况

| 序号 | 违规、违约行为情形 | 处罚形式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 因中标供应商原因不履行或不完全按采购需求履行服务合同的。 | 第一次予以口头警告，第二次书面警告，第三次采购人可单方面终止采购合同。 |
| 2 | 中标供应商将本项目服务全部或部分转包或分包他人履行的。 | 如发现，采购人可单方面终止采购合同，由此造成的后果和责任由中标人承担，并赔偿采购人的经济损失。 |
| 3 | 在履约过程中，项目负责人（或其 他联系人）难以联系，或联系后服 务态度差（或无正当理由推诿责任 的）。 | 第一次予以口头警告，第二次书面警告，第三次采购人可单方面终止采购合同。 |
| 4 | 中标供应商拒绝配合接受采购人或行业管理部门的管理和检查。 | 第一次予以口头警告，第二次采购人可单方面终止采购合同。 |
| 5 | 没有取得采购人同意的情况下，中标供应商将项目资料泄露给其他人。 | 第一次予以口头警告，第二次书面警告，第三次采购人可单方面终止采购合同。 |
| 6 | 其他违约行为。 | 第一次予以口头警告，第二次书面警告，第三次采购人可单方面终止采购合同。 |

（十三）支付方式

1.本项目除“苗木补植”、“沥青混凝土路面维护”、“人行道维护”外，最终结算由采购人确认工程量后，再由广清经济特别合作区广清产业园管理委员会财政和国资管理局审核定价，最终以财政审定后进行结算。

2.“苗木补植”、“沥青混凝土路面维护”、“人行道维护”和合同外的派单工作采用按实结算的方式，具体以采购人派发的任务单承接工作任务，最终结算采用清单计价法，并按以下原则结算：

（1）工程量：工程量依据《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)及广东省或工程造价管理部门发布的有关补充规定按实际完成工程量计算；

（2）综合单价及相关费率按《广东省建设工程计价依据(2018)》及广东省或当地造价管理部门发布的有关补充文件计价；

（3）主要材料价格执行实际施工期清远市工程造价管理部门发布的《建设工程主要建筑材料综合价》，不足部分参考实际施工期广州信息价、《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》及市场价格计算；

（4）税金：按相关政策文件计算；

（5）最终结算总价：按以上原则计算后的总价再乘以（1-中标下浮率），且各项的最终结算总价不能超过财政部门审定预算的合价。

3.支付时间以财政审定后再经审批进行支付。具体要求如下：

（1）按月结算，每个月10日前支付上月的所有服务费，在合同期限届满起10天内结算支付（不计息），中标供应商须在办理支付手续3 日前提供等额的正式发票给采购人，以便中标供应商及时办理支付手续,派单同步审核结算后支付。

（2）因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），如遇到财政支付冻结，则采购人在财政支付解冻后15个工作日内办理支付剩余的款项事项（不含政府财政支付部门审核的时间）。

（3）本项目市政设施维护及绿化养护按建筑行业税率按实结算，道路保洁按生活服务税率按实结算。

合同最终结算总价以广清产业园财政局或其授权委托单位审定为准，如遇审计部门审计，本项目最终结算价款以审计部门的审计结果为准。

（十四）不可抗力

1.不可抗力系指正常情况下，经努力仍不可预见、无法控制、不可避免的事件，且直接影响一方履行合同义务的事件，比如战争、台风、地震、严重的火灾或水灾等。

2.由于不可抗力事件不能履行合同时，履行合同的期限应予以延长，具体由供需双方协商确定。

（十五）服务清单（详见附件3）

在合同期内，因国家建设需要征用或采购人管理需要调整中标供应商管养面积，采购人有权单方决定相应减少面积及合同价款。由此造成的经济损失，采购人不负赔偿责任。

附件：

1、履约保函

2、廉政责任书

3、服务清单

附件1：

履约保函

编号：

致             （受益人）

鉴于受益人与                 （以下简称承包人）于     年   月    日签订的                       （以下简称承包合同）。根据承包合同约定，我行接受承包人的委托，同意出具保函为承包人担保，对承包人根据承包合同应履行的全部义务及责任，以总金额人民币                元向受益人承担连续的、不可撤销的、无条件的担保。

向受益人保证如下：

1、本保函为见索即付保函。我行在接到受益人提出的因承包人在履行合同过程中未能履行或违背合同规定的责任和义务而要求索赔的书面通知和本保函原件之日起5个工作日内，在上述担保金额的限额内一次性向受益人支付任何数额的款项，无须受益人出具任何证明或陈述理由。

2、我行将不坚持要求受益人首先向承包人索要上述款项。我行还同意：任何受益人与承包人之间的合同款项的修改、规范或其他合同文件的变动、补充都不能免除我行按本保函所承担的责任。因此，有关上述变动、补充和修改无须通知我行。

3、本保函自开立之日起生效，有效期至项目验收合格，移交手续办理完毕后六个月止。本保函超过有效期自行失效，请将本保函退回我行注销。本保函项下相关一切索款要求需在保函有效期届满前提出。

4、我行在支付索赔款前，仅就索赔额是否属于或超过担保范围，索赔是否超过担保期限二个事项进行审查，除此之外不作审查，且我行不享有先诉抗辩权，受益人采取的未明示免除我行责任的任何其他行为，均不能免除我行在本保函项下的责任。

5、本保函适用中华人民共和国法律法规，发生争议协商不成时，按以下第（1）种方式解决：

（1）诉讼。由受益人住所地人民法院管辖。

（2）仲裁。提交      /                      （仲裁机构全称）按其仲裁规则进行仲裁。

6、本保函自本行负责人或授权代理人签字盖章后即时生效。

7、本保函为独立保函，主合同无效不影响本保函的效力。

担保机构名称：（盖章）

担保机构负责人（或委托代理人）：

地址：

邮政编码：

联系电话：

附件2：

廉政责任书

项目名称：

项目地址：

采购人（甲方）：

中标供应商（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 采购人的责任

采购人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向中标供应商和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在中标供应商和相关单位报销任何应由采购人或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受中标供应商和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的中标供应商人和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向中标供应商介绍或为配偶、子女、亲属参与同采购人项目采购合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向中标供应商和相关单位推荐分包单位和要求中标供应商购买项目采购合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与采购人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向采购人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为采购人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为采购人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为采购人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）采购人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）中标供应商工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给采购人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为采购合同的附件，与采购合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至合同履行期限止。

第七条 本责任书一式十份，正本由甲乙双方各执一份，副本送交甲乙双方的监督单位各一份，其余副本甲乙双方各执三份。

采购人（甲方）：（盖章）　　　            中标供应商（乙方）：（盖章）

法定代表人：　　　　　　                  法定代表人：

委托代理人（签字）：                      委托代理人（签字）：

地址：　　　　　　　　　                  地址：

年　月　日　　　　　　　                  年　月　日

件3：

服务清单汇总表

项目名称：广清产业园2025—2027年市政道路保洁和园林绿化管网维护项目B标段

| 序号 | 报价项 | 绿化养护报价（元/年度） |  | 市政保洁报价（元/年度） | 市政维护报价（元/年度） |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价内容 道路名称 |  | 绿地养护+行道树养护 | 苗木补植 | 道路保洁 | 基本市政维护 | 其他市政维护（路面维护、人行道维护、公交车站维修及养护） |  |
| 1 | 德清大道 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 广州路 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 湖岸西路 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 创新路 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 开拓路 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 清风路 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 腾飞路 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 同心路 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 兴园路 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 振兴路 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 致远路 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 智汇路 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 绿化广场 |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.年度服务费用约 万元，本次采购服务期3年（36个月），投标总报价 万元，投标下浮率 %。（投标下浮率=（预算金额-投标总报价）/预算金额*100%，四舍五入保留两位小数） 2：最终结算由广清经济特别合作区广清产业园管理委员会财政和国资管理局审核定价，最终以财政审定后进行结算 |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目名称：广清产业园2025-2027年市政道路保洁和园林绿化管网维护项目B标段-德清大道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 单价（元） | 合价（元/年） | 备注 |
| 1 | 道路保洁 | 1、对路面灰土、杂物的清扫，对瓜皮果核、烟头、纸屑等杂物的捡拾，保持路面整洁； 2、道路车行道每天机械清扫、清洗、洒水（按2等级道路标准每天两次）； 3、类型：二级市政道路保洁，每天两扫，巡回保洁16小时； 5.人行道保洁：每天两扫，巡回保洁16小时； 4、机动车道洒水应保持隔日一次，气温30℃以上时，平均每天洒水应不少于2次； 5、路面（车行道及人行道）冲洗每周应不少于3次，迎检期间需按甲方要求进行随时冲洗，达到清新、洁净、无污迹的标准。 6、用高压清洗车定期洗扫道路人行道侧石、沙井盖、吊渠口及周边，保证没有明显沙泥或污迹； 7、道路栏杆清洗：机械清洗，每月清洗1次 8、重大节假日（春节、五一、国庆节等）期间、其他突发或应急清理、在道路整修后、大风、水浸等特殊情况导致路面垃圾增加时，乙方应及时增配人员进行保洁，并按甲方要求进行作业调整 9、垃圾清运：综合考虑； 10、服务期限:一年12个月 11、工程量计算规则：按人行道、非机动车道、机动车道等的清扫保洁面积以㎡计算 | m2 | 72,119.00 |  |  |  |  |
| 2 | 绿地养护 | 1.内容：绿地养护 2.养护等级：2级 3.养护时间：1年 4.其他：绿地的保洁、修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、绿地排水和灌溉设施维护 | m2 | 23,451.00 |  |  |  |  |
| 3 | 行道树养护 | 1.内容：乔木养护 2.养护等级：定植5年内（2级） 3.养护时间：1年 4.其他：行道树的修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、树身涂白、树穴保洁、绿地排水和灌溉设施维护 | 株 | 760.00 |  |  |  |  |
| 4 | 侧石维护 | 1.内容：侧石维护 2.养护类型：花岗岩 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖侧石及基础，修复侧石，弃渣外运 | m | 5,932.00 |  |  |  |  |
| 5 | 侧石(压条)维护 | 1.内容：侧石(压条) 2.养护类型：花岗岩 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖平石及基础，修复平石，弃渣外运 | m | 8,660.00 |  |  |  |  |
| 6 | 平石维护 | 1.内容：平石维护 2.养护类型：混凝土 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖平石及基础，修复平石，弃渣外运 | m | 5,663.00 |  |  |  |  |
| 7 | 人行道路障石（车止石） | 1.内容：人行道路障石（车止石）维护 2.养护等级：仿花岗岩 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖路障石及基础，修复路障石，弃渣外运 | 个 | 390.00 |  |  |  |  |
| 8 | 雨水管道养护 | 1.内容：小型雨水管道（包括合流、∮﹤600） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 1,950.73 |  |  |  |  |
| 9 | 雨水管道养护 | 1.内容：中型雨水管道（包括合流、600≤∮﹤1000） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 2,093.22 |  |  |  |  |
| 10 | 雨水管道养护 | 1.内容：大型雨水管道（包括合流、1000≤∮﹤1500） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 1,196.20 |  |  |  |  |
| 11 | 雨水管道养护 | 1.内容：特大型雨水管道（包括合流、∮≥1500） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 286.57 |  |  |  |  |
| 12 | 污水管道养护 | 1.内容：小型污水管道（∮﹤600） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 2,880.14 |  |  |  |  |
| 13 | 污水管道养护 | 1.内容：中型污水管道（600≤∮﹤1000） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 87.21 |  |  |  |  |
| 14 | 雨水检查井养护 | 1.内容：雨水检查井（包括合流） 2.养护时间：1年 3.其他：包含井内疏通，清捞井内淤泥和杂物，洗刷井壁、井环盖，维修井环盖，井内局部翻修，污泥、弃渣外运等 | 座 | 122.00 |  |  |  |  |
| 15 | 污水检查井养护 | 1.内容：污水检查井养护 2.养护时间：1年 3.其他：包含井内疏通，清捞井内淤泥和杂物，洗刷井壁、井环盖，维修井环盖，井内局部翻修，污泥、弃渣外运等 | 座 | 97.00 |  |  |  |  |
| 16 | 沉沙井养护 | 1.内容：沉沙井 2.养护时间：1年 3.其他：包含井内疏通，清捞井内淤泥和杂物，洗刷井壁、井环盖，维修井环盖，井内局部翻修，污泥、弃渣外运等 | 座 | 12.00 |  |  |  |  |
| 17 | 平入式进水井养护 | 1.内容：平入式进水井养护 2.养护时间：1年 3.其他：包含井内疏通，清捞井内淤泥和杂物，洗刷井壁、井环盖，维修井环盖，井内局部翻修，污泥、弃渣外运等 | 座 | 173.00 |  |  |  |  |
| 18 | 排水设施日常巡查及暴雨处理费 | 1.内容：排水设施日常巡查及暴雨处理费 2.养护时间：1年 3.其他：包含汽车巡查，单车巡查，下雨突击巡查，检查污水冒溢，雨水口积水，井环盖缺损，管道塌陷，违章占压排放，内业资料整理，暴雨期间处理路面水浸点费用等 | m | 8,494.07 |  |  |  |  |
| 19 | 排水管道功能状况检查费 | 1.内容：排水管道功能状况检查费 2.养护时间：1年 3.其他：包含检查管渠沉积、结垢、障碍物、树根、积水、封堵、浮渣等 | m | 8,494.07 |  |  |  |  |
| 20 | 排水管道结构状况检查费 | 1.内容：排水管道结构状况检查费 2.养护时间：1年 3.其他：包含检查管渠破裂、变形、错位、脱节、渗漏、腐蚀、胶圈脱落、支管暗接、异物侵入等 | m | 8,494.07 |  |  |  |  |
| 21 | 沥青混凝土路面维护 | 1.内容：沥青混凝土路面维护 2.养护类型：次干道（使用年限5年以下） 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖路面及基层，铣刨罩面，修复路面及基层，井周边处理，标线维修恢复，弃渣外运，道路设施巡查 5.结算时按实际发生结算 | 项 |  |  |  |  |  |
| 22 | 人行道维护 | 1.内容：人行道维护 2.养护类型：彩色透水砖 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖预制块及基层，修复人行道，弃渣外运，道路设施巡查 5.结算时按实际发生结算 | 项 |  |  |  |  |  |
| 23 | 苗木补植费 | 1.内容：苗木补植 2.养护等级：2级 3.养护时间：1年 4.其他：及时清理死苗，补植于发出整改通知书5天内完成。补植的植物种类保持与原植物品种相同、规格接近。行道树存活率100%,草坪补植后一个月内覆盖率达到90%以上，其它植物补植的成活率达到95%以上 5.预算编制养护按100%存活率考虑 6.当苗木因非养护单位责任死亡率达到5%以上（不含5%）时，发生苗木补植费用 7.发生苗木补植费用时，甲方只补给苗木主材费用，挖除、清理、种植、运输等费用由养护单位承担 8.结算时按实际发生结算 | 项 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目名称：广清产业园2025-2027年市政道路保洁和园林绿化管网维护项目B标段-广州路 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元/年） | 备注 |
| 1 | 道路保洁 | 1、对路面灰土、杂物的清扫，对瓜皮果核、烟头、纸屑等杂物的捡拾，保持路面整洁； 2、道路车行道每天机械清扫、清洗、洒水（按2等级道路标准每天两次）； 3、类型：二级市政道路保洁，每天两扫，巡回保洁16小时； 5.人行道保洁：每天两扫，巡回保洁16小时； 4、机动车道洒水应保持隔日一次，气温30℃以上时，平均每天洒水应不少于2次； 5、路面（车行道及人行道）冲洗每周应不少于3次，迎检期间需按甲方要求进行随时冲洗，达到清新、洁净、无污迹的标准。 6、用高压清洗车定期洗扫道路人行道侧石、沙井盖、吊渠口及周边，保证没有明显沙泥或污迹； 7、道路栏杆清洗：机械清洗，每月清洗1次 8、重大节假日（春节、五一、国庆节等）期间、其他突发或应急清理、在道路整修后、大风、水浸等特殊情况导致路面垃圾增加时，乙方应及时增配人员进行保洁，并按甲方要求进行作业调整 9、垃圾清运：综合考虑； 10、服务期限:一年12个月 11、工程量计算规则：按人行道、非机动车道、机动车道等的清扫保洁面积以㎡计算 | m2 | 103,648.00 |  |  |  |
| 2 | 绿地养护 | 1.内容：绿地养护 2.养护等级：2级 3.养护时间：1年 4.其他：绿地的保洁、修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、绿地排水和灌溉设施维护 | m2 | 49,341.00 |  |  |  |
| 3 | 行道树养护 | 1.内容：乔木养护 2.养护等级：定植5年内（2级） 3.养护时间：1年 4.其他：行道树的修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、树身涂白、树穴保洁、绿地排水和灌溉设施维护 | 株 | 1,211.00 |  |  |  |
| 4 | 侧石维护 | 1.内容：侧石维护 2.养护类型：混凝土 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖侧石及基础，修复侧石，弃渣外运 | m | 2,197.00 |  |  |  |
| 5 | 侧石维护 | 1.内容：侧石维护 2.养护类型：花岗岩 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖侧石及基础，修复侧石，弃渣外运 | m | 10,455.00 |  |  |  |
| 6 | 侧石(压条)维护 | 1.内容：侧石(压条) 2.养护类型：花岗岩 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖平石及基础，修复平石，弃渣外运 | m | 10,850.00 |  |  |  |
| 7 | 平石维护 | 1.内容：平石维护 2.养护类型：混凝土 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖平石及基础，修复平石，弃渣外运 | m | 11,234.00 |  |  |  |
| 8 | 人行道路障石（车止石） | 1.内容：人行道路障石（车止石）维护 2.养护等级：仿花岗岩 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖路障石及基础，修复路障石，弃渣外运 | 个 | 366.00 |  |  |  |
| 9 | 雨水管道养护 | 1.内容：小型雨水管道（包括合流、∮﹤600） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 2,939.29 |  |  |  |
| 10 | 雨水管道养护 | 1.内容：中型雨水管道（包括合流、600≤∮﹤1000） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 1,497.31 |  |  |  |
| 11 | 雨水管道养护 | 1.内容：大型雨水管道（包括合流、1000≤∮﹤1500） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 1,271.05 |  |  |  |
| 12 | 雨水管道养护 | 1.内容：特大型雨水管道（包括合流、∮≥1500） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 1,048.36 |  |  |  |
| 13 | 渠箱、暗渠养护 | 1.内容：渠箱、暗渠（3000≤B﹤4000） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 303.16 |  |  |  |
| 14 | 污水管道养护 | 1.内容：小型污水管道（∮﹤600） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 1,932.94 |  |  |  |
| 15 | 污水管道养护 | 1.内容：中型污水管道（600≤∮﹤1000） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 1,878.24 |  |  |  |
| 16 | 污水管道养护 | 1.内容：大型污水管道（1000≤∮﹤1500） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 549.87 |  |  |  |
| 17 | 雨水检查井养护 | 1.内容：雨水检查井（包括合流） 2.养护时间：1年 3.其他：包含井内疏通，清捞井内淤泥和杂物，洗刷井壁、井环盖，维修井环盖，井内局部翻修，污泥、弃渣外运等 | 座 | 126.00 |  |  |  |
| 18 | 污水检查井养护 | 1.内容：污水检查井养护 2.养护时间：1年 3.其他：包含井内疏通，清捞井内淤泥和杂物，洗刷井壁、井环盖，维修井环盖，井内局部翻修，污泥、弃渣外运等 | 座 | 124.00 |  |  |  |
| 19 | 沉沙井养护 | 1.内容：沉沙井 2.养护时间：1年 3.其他：包含井内疏通，清捞井内淤泥和杂物，洗刷井壁、井环盖，维修井环盖，井内局部翻修，污泥、弃渣外运等 | 座 | 16.00 |  |  |  |
| 20 | 平入式进水井养护 | 1.内容：平入式进水井养护 2.养护时间：1年 3.其他：包含井内疏通，清捞井内淤泥和杂物，洗刷井壁、井环盖，维修井环盖，井内局部翻修，污泥、弃渣外运等 | 座 | 199.00 |  |  |  |
| 21 | 排水设施日常巡查及暴雨处理费 | 1.内容：排水设施日常巡查及暴雨处理费 2.养护时间：1年 3.其他：包含汽车巡查，单车巡查，下雨突击巡查，检查污水冒溢，雨水口积水，井环盖缺损，管道塌陷，违章占压排放，内业资料整理，暴雨期间处理路面水浸点费用等 | m | 11,420.22 |  |  |  |
| 22 | 排水管道功能状况检查费 | 1.内容：排水管道功能状况检查费 2.养护时间：1年 3.其他：包含检查管渠沉积、结垢、障碍物、树根、积水、封堵、浮渣等 | m | 11,420.22 |  |  |  |
| 23 | 排水管道结构状况检查费 | 1.内容：排水管道结构状况检查费 2.养护时间：1年 3.其他：包含检查管渠破裂、变形、错位、脱节、渗漏、腐蚀、胶圈脱落、支管暗接、异物侵入等 | m | 11,420.22 |  |  |  |
| 24 | 沥青混凝土路面维护 | 1.内容：沥青混凝土路面维护 2.养护类型：次干道（使用年限5年以下） 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖路面及基层，铣刨罩面，修复路面及基层，井周边处理，标线维修恢复，弃渣外运，道路设施巡查 5.结算时按实际发生结算 | 项 |  |  |  |  |
| 25 | 人行道维护 | 1.内容：人行道维护 2.养护类型：彩色透水砖 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖预制块及基层，修复人行道，弃渣外运，道路设施巡查 5.结算时按实际发生结算 | 项 |  |  |  |  |
| 26 | 苗木补植费 | 1.内容：苗木补植 2.养护等级：2级 3.养护时间：1年 4.其他：及时清理死苗，补植于发出整改通知书5天内完成。补植的植物种类保持与原植物品种相同、规格接近。行道树存活率100%,草坪补植后一个月内覆盖率达到90%以上，其它植物补植的成活率达到95%以上 5.预算编制养护按100%存活率考虑 6.当苗木因非养护单位责任死亡率达到5%以上（不含5%）时，发生苗木补植费用 7.发生苗木补植费用时，甲方只补给苗木主材费用，挖除、清理、种植、运输等费用由养护单位承担 8.结算时按实际发生结算 | 项 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目名称：广清产业园2025-2027年市政道路保洁和园林绿化管网维护项目B标段-湖岸西路 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元/年） | 备注 |
| 1 | 道路保洁 | 1、对路面灰土、杂物的清扫，对瓜皮果核、烟头、纸屑等杂物的捡拾，保持路面整洁； 2、道路车行道每天机械清扫、清洗、洒水（按2等级道路标准每天两次）； 3、类型：二级市政道路保洁，每天两扫，巡回保洁16小时； 5.人行道保洁：每天两扫，巡回保洁16小时； 4、机动车道洒水应保持隔日一次，气温30℃以上时，平均每天洒水应不少于2次； 5、路面（车行道及人行道）冲洗每周应不少于3次，迎检期间需按甲方要求进行随时冲洗，达到清新、洁净、无污迹的标准。 6、用高压清洗车定期洗扫道路人行道侧石、沙井盖、吊渠口及周边，保证没有明显沙泥或污迹； 7、道路栏杆清洗：机械清洗，每月清洗1次 8、重大节假日（春节、五一、国庆节等）期间、其他突发或应急清理、在道路整修后、大风、水浸等特殊情况导致路面垃圾增加时，乙方应及时增配人员进行保洁，并按甲方要求进行作业调整 9、垃圾清运：综合考虑； 10、服务期限:一年12个月 11、工程量计算规则：按人行道、非机动车道、机动车道等的清扫保洁面积以㎡计算 | m2 | 99,202.00 |  |  |  |
| 2 | 绿地养护 | 1.内容：绿地养护 2.养护等级：2级 3.养护时间：1年 4.其他：绿地的保洁、修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、绿地排水和灌溉设施维护 | m2 | 30,601.00 |  |  |  |
| 3 | 行道树养护 | 1.内容：乔木养护 2.养护等级：定植5年内（2级） 3.养护时间：1年 4.其他：行道树的修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、树身涂白、树穴保洁、绿地排水和灌溉设施维护 | 株 | 1,457.00 |  |  |  |
| 4 | 树穴 | 1.内容：树穴维护 2.养护时间：1年 3.其他：翻挖树池及基础，修复树池及穴盖、弃渣外运 | 个 | 24.00 |  |  |  |
| 5 | 侧石维护 | 1.内容：侧石维护 2.养护类型：花岗岩石 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖侧石及基础，修复侧石，弃渣外运 | m | 8,216.00 |  |  |  |
| 6 | 侧石(压条)维护 | 1.内容：侧石(压条) 2.养护类型：花岗岩 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖平石及基础，修复平石，弃渣外运 | m | 9,880.00 |  |  |  |
| 7 | 平石维护 | 1.内容：平石维护 2.养护类型：混凝土 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖平石及基础，修复平石，弃渣外运 | m | 7,914.00 |  |  |  |
| 8 | 隔离护栏 | 1.内容：人行道隔离护栏 2.养护时间：1年 3.其他：及时修复因被撞、被盗或交通肇事逃逸、载货车辆超高等因素导致损坏的设施，含油漆、修理、更换 | m | 297.00 |  |  |  |
| 9 | 人行道路障石（车止石） | 1.内容：人行道路障石（车止石）维护 2.养护等级：仿花岗岩 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖路障石及基础，修复路障石，弃渣外运 | 个 | 477.00 |  |  |  |
| 10 | 雨水管道养护 | 1.内容：小型雨水管道（包括合流、∮﹤600） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 1,130.92 |  |  |  |
| 11 | 雨水管道养护 | 1.内容：中型雨水管道（包括合流、600≤∮﹤1000） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 1,075.28 |  |  |  |
| 12 | 雨水管道养护 | 1.内容：大型雨水管道（包括合流、1000≤∮﹤1500） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 1,692.91 |  |  |  |
| 13 | 雨水管道养护 | 1.内容：特大型雨水管道（包括合流、∮≥1500） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 3,005.79 |  |  |  |
| 14 | 污水管道养护 | 1.内容：小型污水管道（∮﹤600） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 33.35 |  |  |  |
| 15 | 污水管道养护 | 1.内容：中型污水管道（600≤∮﹤1000） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 427.29 |  |  |  |
| 16 | 污水管道养护 | 1.内容：大型污水管道（1000≤∮﹤1500） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 3,153.17 |  |  |  |
| 17 | 雨水检查井养护 | 1.内容：雨水检查井（包括合流） 2.养护时间：1年 3.其他：包含井内疏通，清捞井内淤泥和杂物，洗刷井壁、井环盖，维修井环盖，井内局部翻修，污泥、弃渣外运等 | 座 | 144.00 |  |  |  |
| 18 | 污水检查井养护 | 1.内容：污水检查井养护 2.养护时间：1年 3.其他：包含井内疏通，清捞井内淤泥和杂物，洗刷井壁、井环盖，维修井环盖，井内局部翻修，污泥、弃渣外运等 | 座 | 85.00 |  |  |  |
| 19 | 沉沙井养护 | 1.内容：沉沙井 2.养护时间：1年 3.其他：包含井内疏通，清捞井内淤泥和杂物，洗刷井壁、井环盖，维修井环盖，井内局部翻修，污泥、弃渣外运等 | 座 | 36.00 |  |  |  |
| 20 | 平入式进水井养护 | 1.内容：平入式进水井养护 2.养护时间：1年 3.其他：包含井内疏通，清捞井内淤泥和杂物，洗刷井壁、井环盖，维修井环盖，井内局部翻修，污泥、弃渣外运等 | 座 | 158.00 |  |  |  |
| 21 | 排水设施日常巡查及暴雨处理费 | 1.内容：排水设施日常巡查及暴雨处理费 2.养护时间：1年 3.其他：包含汽车巡查，单车巡查，下雨突击巡查，检查污水冒溢，雨水口积水，井环盖缺损，管道塌陷，违章占压排放，内业资料整理，暴雨期间处理路面水浸点费用等 | m | 10,518.71 |  |  |  |
| 22 | 排水管道功能状况检查费 | 1.内容：排水管道功能状况检查费 2.养护时间：1年 3.其他：包含检查管渠沉积、结垢、障碍物、树根、积水、封堵、浮渣等 | m | 10,518.71 |  |  |  |
| 23 | 排水管道结构状况检查费 | 1.内容：排水管道结构状况检查费 2.养护时间：1年 3.其他：包含检查管渠破裂、变形、错位、脱节、渗漏、腐蚀、胶圈脱落、支管暗接、异物侵入等 | m | 10,518.71 |  |  |  |
| 24 | 沥青混凝土路面维护 | 1.内容：沥青混凝土路面维护 2.养护类型：次干道（使用年限5年以下） 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖路面及基层，铣刨罩面，修复路面及基层，井周边处理，标线维修恢复，弃渣外运，道路设施巡查 5.结算时按实际发生结算 | 项 |  |  |  |  |
| 25 | 人行道维护 | 1.内容：人行道维护 2.养护类型：彩色透水砖 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖预制块及基层，修复人行道，弃渣外运，道路设施巡查 5.结算时按实际发生结算 | 项 |  |  |  |  |
| 26 | 苗木补植费 | 1.内容：苗木补植 2.养护等级：2级 3.养护时间：1年 4.其他：及时清理死苗，补植于发出整改通知书5天内完成。补植的植物种类保持与原植物品种相同、规格接近。行道树存活率100%,草坪补植后一个月内覆盖率达到90%以上，其它植物补植的成活率达到95%以上 5.预算编制养护按100%存活率考虑 6.当苗木因非养护单位责任死亡率达到5%以上（不含5%）时，发生苗木补植费用 7.发生苗木补植费用时，甲方只补给苗木主材费用，挖除、清理、种植、运输等费用由养护单位承担 8.结算时按实际发生结算 | 项 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目名称：广清产业园2025-2027年市政道路保洁和园林绿化管网维护项目B标段--创新路 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元/年） | 备注 |
| 1 | 道路保洁 | 1、对路面灰土、杂物的清扫，对瓜皮果核、烟头、纸屑等杂物的捡拾，保持路面整洁； 2、道路车行道每天机械清扫、清洗、洒水（按2等级道路标准每天两次）； 3、类型：二级市政道路保洁，每天两扫，巡回保洁16小时； 5.人行道保洁：每天两扫，巡回保洁16小时； 4、机动车道洒水应保持隔日一次，气温30℃以上时，平均每天洒水应不少于2次； 5、路面（车行道及人行道）冲洗每周应不少于3次，迎检期间需按甲方要求进行随时冲洗，达到清新、洁净、无污迹的标准。 6、用高压清洗车定期洗扫道路人行道侧石、沙井盖、吊渠口及周边，保证没有明显沙泥或污迹； 7、道路栏杆清洗：机械清洗，每月清洗1次 8、重大节假日（春节、五一、国庆节等）期间、其他突发或应急清理、在道路整修后、大风、水浸等特殊情况导致路面垃圾增加时，乙方应及时增配人员进行保洁，并按甲方要求进行作业调整 9、垃圾清运：综合考虑； 10、服务期限:一年12个月 11、工程量计算规则：按人行道、非机动车道、机动车道等的清扫保洁面积以㎡计算 | m2 | 40,787.00 |  |  |  |
| 2 | 绿地养护 | 1.内容：绿地养护 2.养护等级：2级 3.养护时间：1年 4.其他：绿地的保洁、修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、绿地排水和灌溉设施维护 | m2 | 7,170.00 |  |  |  |
| 3 | 行道树养护 | 1.内容：乔木养护 2.养护等级：定植5年内（2级） 3.养护时间：1年 4.其他：行道树的修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、树身涂白、树穴保洁、绿地排水和灌溉设施维护 | 株 | 420.00 |  |  |  |
| 4 | 树穴 | 1.内容：树穴维护 2.养护时间：1年 3.其他：翻挖树池及基础，修复树池及穴盖、弃渣外运 | 个 | 203.00 |  |  |  |
| 5 | 侧石维护 | 1.内容：侧石维护 2.养护类型：混凝土 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖侧石及基础，修复侧石，弃渣外运 | m | 5,561.00 |  |  |  |
| 6 | 侧石(压条)维护 | 1.内容：侧石(压条) 2.养护类型：花岗岩 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖平石及基础，修复平石，弃渣外运 | m | 5,083.00 |  |  |  |
| 7 | 平石维护 | 1.内容：平石维护 2.养护类型：混凝土 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖平石及基础，修复平石，弃渣外运 | m | 5,243.00 |  |  |  |
| 8 | 隔离护栏 | 1.内容：人行道隔离护栏 2.养护时间：1年 3.其他：及时修复因被撞、被盗或交通肇事逃逸、载货车辆超高等因素导致损坏的设施，含油漆、修理、更换 | m | 831.00 |  |  |  |
| 9 | 人行道路障石（车止石） | 1.内容：人行道路障石（车止石）维护 2.养护等级：仿花岗岩 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖路障石及基础，修复路障石，弃渣外运 | 个 | 179.00 |  |  |  |
| 10 | 雨水管道养护 | 1.内容：小型雨水管道（包括合流、∮﹤600） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 995.79 |  |  |  |
| 11 | 雨水管道养护 | 1.内容：中型雨水管道（包括合流、600≤∮﹤1000） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 1,174.81 |  |  |  |
| 12 | 雨水管道养护 | 1.内容：大型雨水管道（包括合流、1000≤∮﹤1500） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 218.66 |  |  |  |
| 13 | 雨水管道养护 | 1.内容：特大型雨水管道（包括合流、∮≥1500） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 951.98 |  |  |  |
| 14 | 污水管道养护 | 1.内容：小型污水管道（∮﹤600） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 2,240.33 |  |  |  |
| 15 | 雨水检查井养护 | 1.内容：雨水检查井（包括合流） 2.养护时间：1年 3.其他：包含井内疏通，清捞井内淤泥和杂物，洗刷井壁、井环盖，维修井环盖，井内局部翻修，污泥、弃渣外运等 | 座 | 85.00 |  |  |  |
| 16 | 污水检查井养护 | 1.内容：污水检查井养护 2.养护时间：1年 3.其他：包含井内疏通，清捞井内淤泥和杂物，洗刷井壁、井环盖，维修井环盖，井内局部翻修，污泥、弃渣外运等 | 座 | 84.00 |  |  |  |
| 17 | 沉沙井养护 | 1.内容：沉沙井 2.养护时间：1年 3.其他：包含井内疏通，清捞井内淤泥和杂物，洗刷井壁、井环盖，维修井环盖，井内局部翻修，污泥、弃渣外运等 | 座 | 5.00 |  |  |  |
| 18 | 平入式进水井养护 | 1.内容：平入式进水井养护 2.养护时间：1年 3.其他：包含井内疏通，清捞井内淤泥和杂物，洗刷井壁、井环盖，维修井环盖，井内局部翻修，污泥、弃渣外运等 | 座 | 121.00 |  |  |  |
| 19 | 排水设施日常巡查及暴雨处理费 | 1.内容：排水设施日常巡查及暴雨处理费 2.养护时间：1年 3.其他：包含汽车巡查，单车巡查，下雨突击巡查，检查污水冒溢，雨水口积水，井环盖缺损，管道塌陷，违章占压排放，内业资料整理，暴雨期间处理路面水浸点费用等 | m | 5,581.57 |  |  |  |
| 20 | 排水管道功能状况检查费 | 1.内容：排水管道功能状况检查费 2.养护时间：1年 3.其他：包含检查管渠沉积、结垢、障碍物、树根、积水、封堵、浮渣等 | m | 5,581.57 |  |  |  |
| 21 | 排水管道结构状况检查费 | 1.内容：排水管道结构状况检查费 2.养护时间：1年 3.其他：包含检查管渠破裂、变形、错位、脱节、渗漏、腐蚀、胶圈脱落、支管暗接、异物侵入等 | m | 5,581.57 |  |  |  |
| 22 | 沥青混凝土路面维护 | 1.内容：沥青混凝土路面维护 2.养护类型：次干道（使用年限5年以下） 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖路面及基层，铣刨罩面，修复路面及基层，井周边处理，标线维修恢复，弃渣外运，道路设施巡查 5.结算时按实际发生结算 | 项 |  |  |  |  |
| 23 | 人行道维护 | 1.内容：人行道维护 2.养护类型：彩色透水砖 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖预制块及基层，修复人行道，弃渣外运，道路设施巡查 5.结算时按实际发生结算 | 项 |  |  |  |  |
| 24 | 苗木补植费 | 1.内容：苗木补植 2.养护等级：2级 3.养护时间：1年 4.其他：及时清理死苗，补植于发出整改通知书5天内完成。补植的植物种类保持与原植物品种相同、规格接近。行道树存活率100%,草坪补植后一个月内覆盖率达到90%以上，其它植物补植的成活率达到95%以上 5.预算编制养护按100%存活率考虑 6.当苗木因非养护单位责任死亡率达到5%以上（不含5%）时，发生苗木补植费用 7.发生苗木补植费用时，甲方只补给苗木主材费用，挖除、清理、种植、运输等费用由养护单位承担 8.结算时按实际发生结算 | 项 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目名称：广清产业园2025-2027年市政道路保洁和园林绿化管网维护项目B标段--开拓路 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元/年） | 备注 |
| 1 | 道路保洁 | 1、对路面灰土、杂物的清扫，对瓜皮果核、烟头、纸屑等杂物的捡拾，保持路面整洁； 2、道路车行道每天机械清扫、清洗、洒水（按2等级道路标准每天两次）； 3、类型：二级市政道路保洁，每天两扫，巡回保洁16小时； 5.人行道保洁：每天两扫，巡回保洁16小时； 4、机动车道洒水应保持隔日一次，气温30℃以上时，平均每天洒水应不少于2次； 5、路面（车行道及人行道）冲洗每周应不少于3次，迎检期间需按甲方要求进行随时冲洗，达到清新、洁净、无污迹的标准。 6、用高压清洗车定期洗扫道路人行道侧石、沙井盖、吊渠口及周边，保证没有明显沙泥或污迹； 7、道路栏杆清洗：机械清洗，每月清洗1次 8、重大节假日（春节、五一、国庆节等）期间、其他突发或应急清理、在道路整修后、大风、水浸等特殊情况导致路面垃圾增加时，乙方应及时增配人员进行保洁，并按甲方要求进行作业调整 9、垃圾清运：综合考虑； 10、服务期限:一年12个月 11、工程量计算规则：按人行道、非机动车道、机动车道等的清扫保洁面积以㎡计算 | m2 | 21,099.00 |  |  |  |
| 2 | 绿地养护 | 1.内容：绿地养护 2.养护等级：2级 3.养护时间：1年 4.其他：绿地的保洁、修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、绿地排水和灌溉设施维护 | m2 | 3,947.00 |  |  |  |
| 3 | 行道树养护 | 1.内容：乔木养护 2.养护等级：定植5年内（2级） 3.养护时间：1年 4.其他：行道树的修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、树身涂白、树穴保洁、绿地排水和灌溉设施维护 | 株 | 249.00 |  |  |  |
| 4 | 树穴 | 1.内容：树穴维护 2.养护时间：1年 3.其他：翻挖树池及基础，修复树池及穴盖、弃渣外运 | 个 | 169.00 |  |  |  |
| 5 | 侧石维护 | 1.内容：侧石维护 2.养护类型：混凝土 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖侧石及基础，修复侧石，弃渣外运 | m | 1,506.00 |  |  |  |
| 6 | 侧石(压条)维护 | 1.内容：侧石(压条) 2.养护类型：花岗岩 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖平石及基础，修复平石，弃渣外运 | m | 1,370.00 |  |  |  |
| 7 | 平石维护 | 1.内容：平石维护 2.养护类型：混凝土 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖平石及基础，修复平石，弃渣外运 | m | 1,421.00 |  |  |  |
| 8 | 人行道路障石（车止石） | 1.内容：人行道路障石（车止石）维护 2.养护等级：仿花岗岩 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖路障石及基础，修复路障石，弃渣外运 | 个 | 17.00 |  |  |  |
| 9 | 雨水管道养护 | 1.内容：小型雨水管道（包括合流、∮﹤600） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 442.27 |  |  |  |
| 10 | 雨水管道养护 | 1.内容：中型雨水管道（包括合流、600≤∮﹤1000） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 277.03 |  |  |  |
| 11 | 雨水管道养护 | 1.内容：大型雨水管道（包括合流、1000≤∮﹤1500） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 284.54 |  |  |  |
| 12 | 雨水管道养护 | 1.内容：特大型雨水管道（包括合流、∮≥1500） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 361.83 |  |  |  |
| 13 | 污水管道养护 | 1.内容：小型污水管道（∮﹤600） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 493.45 |  |  |  |
| 14 | 污水管道养护 | 1.内容：大型污水管道（1000≤∮﹤1500） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 368.05 |  |  |  |
| 15 | 雨水检查井养护 | 1.内容：雨水检查井（包括合流） 2.养护时间：1年 3.其他：包含井内疏通，清捞井内淤泥和杂物，洗刷井壁、井环盖，维修井环盖，井内局部翻修，污泥、弃渣外运等 | 座 | 31.00 |  |  |  |
| 16 | 污水检查井养护 | 1.内容：污水检查井养护 2.养护时间：1年 3.其他：包含井内疏通，清捞井内淤泥和杂物，洗刷井壁、井环盖，维修井环盖，井内局部翻修，污泥、弃渣外运等 | 座 | 35.00 |  |  |  |
| 17 | 沉沙井养护 | 1.内容：沉沙井 2.养护时间：1年 3.其他：包含井内疏通，清捞井内淤泥和杂物，洗刷井壁、井环盖，维修井环盖，井内局部翻修，污泥、弃渣外运等 | 座 | 8.00 |  |  |  |
| 18 | 平入式进水井养护 | 1.内容：平入式进水井养护 2.养护时间：1年 3.其他：包含井内疏通，清捞井内淤泥和杂物，洗刷井壁、井环盖，维修井环盖，井内局部翻修，污泥、弃渣外运等 | 座 | 46.00 |  |  |  |
| 19 | 排水设施日常巡查及暴雨处理费 | 1.内容：排水设施日常巡查及暴雨处理费 2.养护时间：1年 3.其他：包含汽车巡查，单车巡查，下雨突击巡查，检查污水冒溢，雨水口积水，井环盖缺损，管道塌陷，违章占压排放，内业资料整理，暴雨期间处理路面水浸点费用等 | m | 2,227.17 |  |  |  |
| 20 | 排水管道功能状况检查费 | 1.内容：排水管道功能状况检查费 2.养护时间：1年 3.其他：包含检查管渠沉积、结垢、障碍物、树根、积水、封堵、浮渣等 | m | 2,227.17 |  |  |  |
| 21 | 排水管道结构状况检查费 | 1.内容：排水管道结构状况检查费 2.养护时间：1年 3.其他：包含检查管渠破裂、变形、错位、脱节、渗漏、腐蚀、胶圈脱落、支管暗接、异物侵入等 | m | 2,227.17 |  |  |  |
| 22 | 沥青混凝土路面维护 | 1.内容：沥青混凝土路面维护 2.养护类型：次干道（使用年限5年以下） 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖路面及基层，铣刨罩面，修复路面及基层，井周边处理，标线维修恢复，弃渣外运，道路设施巡查 5.结算时按实际发生结算 | 项 |  |  |  |  |
| 23 | 人行道维护 | 1.内容：人行道维护 2.养护类型：彩色透水砖 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖预制块及基层，修复人行道，弃渣外运，道路设施巡查 5.结算时按实际发生结算 | 项 |  |  |  |  |
| 24 | 苗木补植费 | 1.内容：苗木补植 2.养护等级：2级 3.养护时间：1年 4.其他：及时清理死苗，补植于发出整改通知书5天内完成。补植的植物种类保持与原植物品种相同、规格接近。行道树存活率100%,草坪补植后一个月内覆盖率达到90%以上，其它植物补植的成活率达到95%以上 5.预算编制养护按100%存活率考虑 6.当苗木因非养护单位责任死亡率达到5%以上（不含5%）时，发生苗木补植费用 7.发生苗木补植费用时，甲方只补给苗木主材费用，挖除、清理、种植、运输等费用由养护单位承担 8.结算时按实际发生结算 | 项 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目名称：广清产业园2025-2027年市政道路保洁和园林绿化管网维护项目B标段--清风路 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元/年） | 备注 |
| 1 | 道路保洁 | 1、对路面灰土、杂物的清扫，对瓜皮果核、烟头、纸屑等杂物的捡拾，保持路面整洁； 2、道路车行道每天机械清扫、清洗、洒水（按2等级道路标准每天两次）； 3、类型：二级市政道路保洁，每天两扫，巡回保洁16小时； 5.人行道保洁：每天两扫，巡回保洁16小时； 4、机动车道洒水应保持隔日一次，气温30℃以上时，平均每天洒水应不少于2次； 5、路面（车行道及人行道）冲洗每周应不少于3次，迎检期间需按甲方要求进行随时冲洗，达到清新、洁净、无污迹的标准。 6、用高压清洗车定期洗扫道路人行道侧石、沙井盖、吊渠口及周边，保证没有明显沙泥或污迹； 7、道路栏杆清洗：机械清洗，每月清洗1次 8、重大节假日（春节、五一、国庆节等）期间、其他突发或应急清理、在道路整修后、大风、水浸等特殊情况导致路面垃圾增加时，乙方应及时增配人员进行保洁，并按甲方要求进行作业调整 9、垃圾清运：综合考虑； 10、服务期限:一年12个月 11、工程量计算规则：按人行道、非机动车道、机动车道等的清扫保洁面积以㎡计算 | m2 | 9,999.00 |  |  |  |
| 2 | 绿地养护 | 1.内容：绿地养护 2.养护等级：2级 3.养护时间：1年 4.其他：绿地的保洁、修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、绿地排水和灌溉设施维护 | m2 | 1,826.00 |  |  |  |
| 3 | 行道树养护 | 1.内容：乔木养护 2.养护等级：定植5年内（2级） 3.养护时间：1年 4.其他：行道树的修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、树身涂白、树穴保洁、绿地排水和灌溉设施维护 | 株 | 223.00 |  |  |  |
| 4 | 树穴 | 1.内容：树穴维护 2.养护时间：1年 3.其他：翻挖树池及基础，修复树池及穴盖、弃渣外运 | 个 | 223.00 |  |  |  |
| 5 | 侧石维护 | 1.内容：侧石维护 2.养护类型：混凝土 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖侧石及基础，修复侧石，弃渣外运 | m | 1,420.00 |  |  |  |
| 6 | 侧石(压条)维护 | 1.内容：侧石(压条) 2.养护类型：花岗岩 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖平石及基础，修复平石，弃渣外运 | m | 1,288.00 |  |  |  |
| 7 | 平石维护 | 1.内容：平石维护 2.养护类型：混凝土 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖平石及基础，修复平石，弃渣外运 | m | 1,339.00 |  |  |  |
| 8 | 隔离护栏 | 1.内容：人行道隔离护栏 2.养护时间：1年 3.其他：及时修复因被撞、被盗或交通肇事逃逸、载货车辆超高等因素导致损坏的设施，含油漆、修理、更换 | m | 687.00 |  |  |  |
| 9 | 人行道路障石（车止石） | 1.内容：人行道路障石（车止石）维护 2.养护等级：仿花岗岩 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖路障石及基础，修复路障石，弃渣外运 | 个 | 40.00 |  |  |  |
| 10 | 雨水管道养护 | 1.内容：小型雨水管道（包括合流、∮﹤600） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 319.63 |  |  |  |
| 11 | 雨水管道养护 | 1.内容：中型雨水管道（包括合流、600≤∮﹤1000） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 650.10 |  |  |  |
| 12 | 雨水管道养护 | 1.内容：大型雨水管道（包括合流、1000≤∮﹤1500） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 475.67 |  |  |  |
| 13 | 渠箱、暗渠养护 | 1.内容：渠箱、暗渠（3000≤B﹤4000） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 247.82 |  |  |  |
| 14 | 污水管道养护 | 1.内容：小型污水管道（∮﹤600） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 1,321.68 |  |  |  |
| 15 | 雨水检查井养护 | 1.内容：雨水检查井（包括合流） 2.养护时间：1年 3.其他：包含井内疏通，清捞井内淤泥和杂物，洗刷井壁、井环盖，维修井环盖，井内局部翻修，污泥、弃渣外运等 | 座 | 54.00 |  |  |  |
| 16 | 污水检查井养护 | 1.内容：污水检查井养护 2.养护时间：1年 3.其他：包含井内疏通，清捞井内淤泥和杂物，洗刷井壁、井环盖，维修井环盖，井内局部翻修，污泥、弃渣外运等 | 座 | 64.00 |  |  |  |
| 17 | 沉沙井养护 | 1.内容：沉沙井 2.养护时间：1年 3.其他：包含井内疏通，清捞井内淤泥和杂物，洗刷井壁、井环盖，维修井环盖，井内局部翻修，污泥、弃渣外运等 | 座 | 14.00 |  |  |  |
| 18 | 平入式进水井养护 | 1.内容：平入式进水井养护 2.养护时间：1年 3.其他：包含井内疏通，清捞井内淤泥和杂物，洗刷井壁、井环盖，维修井环盖，井内局部翻修，污泥、弃渣外运等 | 座 | 84.00 |  |  |  |
| 19 | 排水设施日常巡查及暴雨处理费 | 1.内容：排水设施日常巡查及暴雨处理费 2.养护时间：1年 3.其他：包含汽车巡查，单车巡查，下雨突击巡查，检查污水冒溢，雨水口积水，井环盖缺损，管道塌陷，违章占压排放，内业资料整理，暴雨期间处理路面水浸点费用等 | m | 3,014.90 |  |  |  |
| 20 | 排水管道功能状况检查费 | 1.内容：排水管道功能状况检查费 2.养护时间：1年 3.其他：包含检查管渠沉积、结垢、障碍物、树根、积水、封堵、浮渣等 | m | 3,014.90 |  |  |  |
| 21 | 排水管道结构状况检查费 | 1.内容：排水管道结构状况检查费 2.养护时间：1年 3.其他：包含检查管渠破裂、变形、错位、脱节、渗漏、腐蚀、胶圈脱落、支管暗接、异物侵入等 | m | 3,014.90 |  |  |  |
| 22 | 沥青混凝土路面维护 | 1.内容：沥青混凝土路面维护 2.养护类型：次干道（使用年限5年以下） 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖路面及基层，铣刨罩面，修复路面及基层，井周边处理，标线维修恢复，弃渣外运，道路设施巡查 5.结算时按实际发生结算 | 项 |  |  |  |  |
| 23 | 人行道维护 | 1.内容：人行道维护 2.养护类型：彩色透水砖 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖预制块及基层，修复人行道，弃渣外运，道路设施巡查 5.结算时按实际发生结算 | 项 |  |  |  |  |
| 24 | 苗木补植费 | 1.内容：苗木补植 2.养护等级：2级 3.养护时间：1年 4.其他：及时清理死苗，补植于发出整改通知书5天内完成。补植的植物种类保持与原植物品种相同、规格接近。行道树存活率100%,草坪补植后一个月内覆盖率达到90%以上，其它植物补植的成活率达到95%以上 5.预算编制养护按100%存活率考虑 6.当苗木因非养护单位责任死亡率达到5%以上（不含5%）时，发生苗木补植费用 7.发生苗木补植费用时，甲方只补给苗木主材费用，挖除、清理、种植、运输等费用由养护单位承担 8.结算时按实际发生结算 | 项 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目名称：广清产业园2025-2027年市政道路保洁和园林绿化管网维护项目B标段--腾飞路 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元/年） | 备注 |
| 1 | 道路保洁 | 1、对路面灰土、杂物的清扫，对瓜皮果核、烟头、纸屑等杂物的捡拾，保持路面整洁； 2、道路车行道每天机械清扫、清洗、洒水（按2等级道路标准每天两次）； 3、类型：二级市政道路保洁，每天两扫，巡回保洁16小时； 5.人行道保洁：每天两扫，巡回保洁16小时； 4、机动车道洒水应保持隔日一次，气温30℃以上时，平均每天洒水应不少于2次； 5、路面（车行道及人行道）冲洗每周应不少于3次，迎检期间需按甲方要求进行随时冲洗，达到清新、洁净、无污迹的标准。 6、用高压清洗车定期洗扫道路人行道侧石、沙井盖、吊渠口及周边，保证没有明显沙泥或污迹； 7、道路栏杆清洗：机械清洗，每月清洗1次 8、重大节假日（春节、五一、国庆节等）期间、其他突发或应急清理、在道路整修后、大风、水浸等特殊情况导致路面垃圾增加时，乙方应及时增配人员进行保洁，并按甲方要求进行作业调整 9、垃圾清运：综合考虑； 10、服务期限:一年12个月 11、工程量计算规则：按人行道、非机动车道、机动车道等的清扫保洁面积以㎡计算 | m2 | 9,364.00 |  |  |  |
| 2 | 绿地养护 | 1.内容：绿地养护 2.养护等级：2级 3.养护时间：1年 4.其他：绿地的保洁、修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、绿地排水和灌溉设施维护 | m2 | 6,437.00 |  |  |  |
| 3 | 行道树养护 | 1.内容：乔木养护 2.养护等级：定植5年内（2级） 3.养护时间：1年 4.其他：行道树的修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、树身涂白、树穴保洁、绿地排水和灌溉设施维护 | 株 | 312.00 |  |  |  |
| 4 | 侧石维护 | 1.内容：侧石维护 2.养护类型：混凝土 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖侧石及基础，修复侧石，弃渣外运 | m | 1,181.00 |  |  |  |
| 5 | 侧石(压条)维护 | 1.内容：侧石(压条) 2.养护类型：花岗岩 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖平石及基础，修复平石，弃渣外运 | m | 1,878.00 |  |  |  |
| 6 | 平石维护 | 1.内容：平石维护 2.养护类型：混凝土 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖平石及基础，修复平石，弃渣外运 | m | 1,092.00 |  |  |  |
| 7 | 人行道路障石（车止石） | 1.内容：人行道路障石（车止石）维护 2.养护等级：仿花岗岩 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖路障石及基础，修复路障石，弃渣外运 | 个 | 12.00 |  |  |  |
| 8 | 雨水管道养护 | 1.内容：小型雨水管道（包括合流、∮﹤600） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 214.77 |  |  |  |
| 9 | 雨水管道养护 | 1.内容：中型雨水管道（包括合流、600≤∮﹤1000） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 477.55 |  |  |  |
| 10 | 雨水管道养护 | 1.内容：大型雨水管道（包括合流、1000≤∮﹤1500） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 273.09 |  |  |  |
| 11 | 污水管道养护 | 1.内容：小型污水管道（∮﹤600） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 745.84 |  |  |  |
| 12 | 雨水检查井养护 | 1.内容：雨水检查井（包括合流） 2.养护时间：1年 3.其他：包含井内疏通，清捞井内淤泥和杂物，洗刷井壁、井环盖，维修井环盖，井内局部翻修，污泥、弃渣外运等 | 座 | 18.00 |  |  |  |
| 13 | 污水检查井养护 | 1.内容：污水检查井养护 2.养护时间：1年 3.其他：包含井内疏通，清捞井内淤泥和杂物，洗刷井壁、井环盖，维修井环盖，井内局部翻修，污泥、弃渣外运等 | 座 | 25.00 |  |  |  |
| 14 | 沉沙井养护 | 1.内容：沉沙井 2.养护时间：1年 3.其他：包含井内疏通，清捞井内淤泥和杂物，洗刷井壁、井环盖，维修井环盖，井内局部翻修，污泥、弃渣外运等 | 座 | 8.00 |  |  |  |
| 15 | 平入式进水井养护 | 1.内容：平入式进水井养护 2.养护时间：1年 3.其他：包含井内疏通，清捞井内淤泥和杂物，洗刷井壁、井环盖，维修井环盖，井内局部翻修，污泥、弃渣外运等 | 座 | 36.00 |  |  |  |
| 16 | 排水设施日常巡查及暴雨处理费 | 1.内容：排水设施日常巡查及暴雨处理费 2.养护时间：1年 3.其他：包含汽车巡查，单车巡查，下雨突击巡查，检查污水冒溢，雨水口积水，井环盖缺损，管道塌陷，违章占压排放，内业资料整理，暴雨期间处理路面水浸点费用等 | m | 1,711.25 |  |  |  |
| 17 | 排水管道功能状况检查费 | 1.内容：排水管道功能状况检查费 2.养护时间：1年 3.其他：包含检查管渠沉积、结垢、障碍物、树根、积水、封堵、浮渣等 | m | 1,711.25 |  |  |  |
| 18 | 排水管道结构状况检查费 | 1.内容：排水管道结构状况检查费 2.养护时间：1年 3.其他：包含检查管渠破裂、变形、错位、脱节、渗漏、腐蚀、胶圈脱落、支管暗接、异物侵入等 | m | 1,711.25 |  |  |  |
| 19 | 沥青混凝土路面维护 | 1.内容：沥青混凝土路面维护 2.养护类型：次干道（使用年限5年以下） 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖路面及基层，铣刨罩面，修复路面及基层，井周边处理，标线维修恢复，弃渣外运，道路设施巡查 5.结算时按实际发生结算 | 项 |  |  |  |  |
| 20 | 人行道维护 | 1.内容：人行道维护 2.养护类型：彩色透水砖 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖预制块及基层，修复人行道，弃渣外运，道路设施巡查 5.结算时按实际发生结算 | 项 |  |  |  |  |
| 21 | 苗木补植费 | 1.内容：苗木补植 2.养护等级：2级 3.养护时间：1年 4.其他：及时清理死苗，补植于发出整改通知书5天内完成。补植的植物种类保持与原植物品种相同、规格接近。行道树存活率100%,草坪补植后一个月内覆盖率达到90%以上，其它植物补植的成活率达到95%以上 5.预算编制养护按100%存活率考虑 6.当苗木因非养护单位责任死亡率达到5%以上（不含5%）时，发生苗木补植费用 7.发生苗木补植费用时，甲方只补给苗木主材费用，挖除、清理、种植、运输等费用由养护单位承担 8.结算时按实际发生结算 | 项 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目名称：广清产业园2025-2027年市政道路保洁和园林绿化管网维护项目B标段--同心路 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元/年） | 备注 |
| 1 | 道路保洁 | 1、对路面灰土、杂物的清扫，对瓜皮果核、烟头、纸屑等杂物的捡拾，保持路面整洁； 2、道路车行道每天机械清扫、清洗、洒水（按2等级道路标准每天两次）； 3、类型：二级市政道路保洁，每天两扫，巡回保洁16小时； 5.人行道保洁：每天两扫，巡回保洁16小时； 4、机动车道洒水应保持隔日一次，气温30℃以上时，平均每天洒水应不少于2次； 5、路面（车行道及人行道）冲洗每周应不少于3次，迎检期间需按甲方要求进行随时冲洗，达到清新、洁净、无污迹的标准。 6、用高压清洗车定期洗扫道路人行道侧石、沙井盖、吊渠口及周边，保证没有明显沙泥或污迹； 7、道路栏杆清洗：机械清洗，每月清洗1次 8、重大节假日（春节、五一、国庆节等）期间、其他突发或应急清理、在道路整修后、大风、水浸等特殊情况导致路面垃圾增加时，乙方应及时增配人员进行保洁，并按甲方要求进行作业调整 9、垃圾清运：综合考虑； 10、服务期限:一年12个月 11、工程量计算规则：按人行道、非机动车道、机动车道等的清扫保洁面积以㎡计算 | m2 | 3,726.00 |  |  |  |
| 2 | 绿地养护 | 1.内容：绿地养护 2.养护等级：2级 3.养护时间：1年 4.其他：绿地的保洁、修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、绿地排水和灌溉设施维护 | m2 | 2,125.00 |  |  |  |
| 3 | 行道树养护 | 1.内容：乔木养护 2.养护等级：定植5年内（2级） 3.养护时间：1年 4.其他：行道树的修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、树身涂白、树穴保洁、绿地排水和灌溉设施维护 | 株 | 149.00 |  |  |  |
| 4 | 侧石维护 | 1.内容：侧石维护 2.养护类型：混凝土 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖侧石及基础，修复侧石，弃渣外运 | m | 510.00 |  |  |  |
| 5 | 侧石(压条)维护 | 1.内容：侧石(压条) 2.养护类型：花岗岩 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖平石及基础，修复平石，弃渣外运 | m | 870.00 |  |  |  |
| 6 | 平石维护 | 1.内容：平石维护 2.养护类型：混凝土 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖平石及基础，修复平石，弃渣外运 | m | 467.00 |  |  |  |
| 7 | 雨水管道养护 | 1.内容：小型雨水管道（包括合流、∮﹤600） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 81.32 |  |  |  |
| 8 | 雨水管道养护 | 1.内容：中型雨水管道（包括合流、600≤∮﹤1000） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 265.45 |  |  |  |
| 9 | 雨水管道养护 | 1.内容：大型雨水管道（包括合流、1000≤∮﹤1500） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | - |  |  |  |
| 10 | 污水管道养护 | 1.内容：小型污水管道（∮﹤600） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 246.05 |  |  |  |
| 11 | 雨水检查井养护 | 1.内容：雨水检查井（包括合流） 2.养护时间：1年 3.其他：包含井内疏通，清捞井内淤泥和杂物，洗刷井壁、井环盖，维修井环盖，井内局部翻修，污泥、弃渣外运等 | 座 | 9.00 |  |  |  |
| 12 | 污水检查井养护 | 1.内容：污水检查井养护 2.养护时间：1年 3.其他：包含井内疏通，清捞井内淤泥和杂物，洗刷井壁、井环盖，维修井环盖，井内局部翻修，污泥、弃渣外运等 | 座 | 10.00 |  |  |  |
| 13 | 沉沙井养护 | 1.内容：沉沙井 2.养护时间：1年 3.其他：包含井内疏通，清捞井内淤泥和杂物，洗刷井壁、井环盖，维修井环盖，井内局部翻修，污泥、弃渣外运等 | 座 | 2.00 |  |  |  |
| 14 | 平入式进水井养护 | 1.内容：平入式进水井养护 2.养护时间：1年 3.其他：包含井内疏通，清捞井内淤泥和杂物，洗刷井壁、井环盖，维修井环盖，井内局部翻修，污泥、弃渣外运等 | 座 | 14.00 |  |  |  |
| 15 | 排水设施日常巡查及暴雨处理费 | 1.内容：排水设施日常巡查及暴雨处理费 2.养护时间：1年 3.其他：包含汽车巡查，单车巡查，下雨突击巡查，检查污水冒溢，雨水口积水，井环盖缺损，管道塌陷，违章占压排放，内业资料整理，暴雨期间处理路面水浸点费用等 | m | 592.82 |  |  |  |
| 16 | 排水管道功能状况检查费 | 1.内容：排水管道功能状况检查费 2.养护时间：1年 3.其他：包含检查管渠沉积、结垢、障碍物、树根、积水、封堵、浮渣等 | m | 592.82 |  |  |  |
| 17 | 排水管道结构状况检查费 | 1.内容：排水管道结构状况检查费 2.养护时间：1年 3.其他：包含检查管渠破裂、变形、错位、脱节、渗漏、腐蚀、胶圈脱落、支管暗接、异物侵入等 | m | 592.82 |  |  |  |
| 18 | 沥青混凝土路面维护 | 1.内容：沥青混凝土路面维护 2.养护类型：次干道（使用年限5年以下） 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖路面及基层，铣刨罩面，修复路面及基层，井周边处理，标线维修恢复，弃渣外运，道路设施巡查 5.结算时按实际发生结算 | 项 |  |  |  |  |
| 19 | 人行道维护 | 1.内容：人行道维护 2.养护类型：彩色透水砖 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖预制块及基层，修复人行道，弃渣外运，道路设施巡查 5.结算时按实际发生结算 | 项 |  |  |  |  |
| 20 | 苗木补植费 | 1.内容：苗木补植 2.养护等级：2级 3.养护时间：1年 4.其他：及时清理死苗，补植于发出整改通知书5天内完成。补植的植物种类保持与原植物品种相同、规格接近。行道树存活率100%,草坪补植后一个月内覆盖率达到90%以上，其它植物补植的成活率达到95%以上 5.预算编制养护按100%存活率考虑 6.当苗木因非养护单位责任死亡率达到5%以上（不含5%）时，发生苗木补植费用 7.发生苗木补植费用时，甲方只补给苗木主材费用，挖除、清理、种植、运输等费用由养护单位承担 8.结算时按实际发生结算 | 项 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目名称：广清产业园2025-2027年市政道路保洁和园林绿化管网维护项目B标段--兴园路 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元/年） | 备注 |
| 1 | 道路保洁 | 1、对路面灰土、杂物的清扫，对瓜皮果核、烟头、纸屑等杂物的捡拾，保持路面整洁； 2、道路车行道每天机械清扫、清洗、洒水（按2等级道路标准每天两次）； 3、类型：二级市政道路保洁，每天两扫，巡回保洁16小时； 5.人行道保洁：每天两扫，巡回保洁16小时； 4、机动车道洒水应保持隔日一次，气温30℃以上时，平均每天洒水应不少于2次； 5、路面（车行道及人行道）冲洗每周应不少于3次，迎检期间需按甲方要求进行随时冲洗，达到清新、洁净、无污迹的标准。 6、用高压清洗车定期洗扫道路人行道侧石、沙井盖、吊渠口及周边，保证没有明显沙泥或污迹； 7、道路栏杆清洗：机械清洗，每月清洗1次 8、重大节假日（春节、五一、国庆节等）期间、其他突发或应急清理、在道路整修后、大风、水浸等特殊情况导致路面垃圾增加时，乙方应及时增配人员进行保洁，并按甲方要求进行作业调整 9、垃圾清运：综合考虑； 10、服务期限:一年12个月 11、工程量计算规则：按人行道、非机动车道、机动车道等的清扫保洁面积以㎡计算 | m2 | 23,759.00 |  |  |  |
| 2 | 绿地养护 | 1.内容：绿地养护 2.养护等级：2级 3.养护时间：1年 4.其他：绿地的保洁、修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、绿地排水和灌溉设施维护 | m2 | 4,844.00 |  |  |  |
| 3 | 行道树养护 | 1.内容：乔木养护 2.养护等级：定植5年内（2级） 3.养护时间：1年 4.其他：行道树的修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、树身涂白、树穴保洁、绿地排水和灌溉设施维护 | 株 | 73.00 |  |  |  |
| 4 | 侧石维护 | 1.内容：侧石维护 2.养护类型：混凝土 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖侧石及基础，修复侧石，弃渣外运 | m | 2,576.00 |  |  |  |
| 5 | 侧石(压条)维护 | 1.内容：侧石(压条) 2.养护类型：花岗岩 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖平石及基础，修复平石，弃渣外运 | m | 3,240.00 |  |  |  |
| 6 | 平石维护 | 1.内容：平石维护 2.养护类型：混凝土 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖平石及基础，修复平石，弃渣外运 | m | 2,214.00 |  |  |  |
| 7 | 人行道路障石（车止石） | 1.内容：人行道路障石（车止石）维护 2.养护等级：仿花岗岩 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖路障石及基础，修复路障石，弃渣外运 | 个 | 88.00 |  |  |  |
| 8 | 雨水管道养护 | 1.内容：小型雨水管道（包括合流、∮﹤600） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 689.92 |  |  |  |
| 9 | 雨水管道养护 | 1.内容：中型雨水管道（包括合流、600≤∮﹤1000） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 654.78 |  |  |  |
| 10 | 雨水管道养护 | 1.内容：大型雨水管道（包括合流、1000≤∮﹤1500） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 396.48 |  |  |  |
| 11 | 雨水管道养护 | 1.内容：特大型雨水管道（包括合流、∮≥1500） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 24.02 |  |  |  |
| 12 | 渠箱、暗渠养护 | 1.内容：渠箱、暗渠（3000≤B﹤4000） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 354.04 |  |  |  |
| 13 | 污水管道养护 | 1.内容：小型污水管道（∮﹤600） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 780.48 |  |  |  |
| 14 | 污水管道养护 | 1.内容：中型污水管道（600≤∮﹤1000） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 710.18 |  |  |  |
| 15 | 雨水检查井养护 | 1.内容：雨水检查井（包括合流） 2.养护时间：1年 3.其他：包含井内疏通，清捞井内淤泥和杂物，洗刷井壁、井环盖，维修井环盖，井内局部翻修，污泥、弃渣外运等 | 座 | 54.00 |  |  |  |
| 16 | 污水检查井养护 | 1.内容：污水检查井养护 2.养护时间：1年 3.其他：包含井内疏通，清捞井内淤泥和杂物，洗刷井壁、井环盖，维修井环盖，井内局部翻修，污泥、弃渣外运等 | 座 | 64.00 |  |  |  |
| 17 | 沉沙井养护 | 1.内容：沉沙井 2.养护时间：1年 3.其他：包含井内疏通，清捞井内淤泥和杂物，洗刷井壁、井环盖，维修井环盖，井内局部翻修，污泥、弃渣外运等 | 座 | 9.00 |  |  |  |
| 18 | 平入式进水井养护 | 1.内容：平入式进水井养护 2.养护时间：1年 3.其他：包含井内疏通，清捞井内淤泥和杂物，洗刷井壁、井环盖，维修井环盖，井内局部翻修，污泥、弃渣外运等 | 座 | 79.00 |  |  |  |
| 19 | 排水设施日常巡查及暴雨处理费 | 1.内容：排水设施日常巡查及暴雨处理费 2.养护时间：1年 3.其他：包含汽车巡查，单车巡查，下雨突击巡查，检查污水冒溢，雨水口积水，井环盖缺损，管道塌陷，违章占压排放，内业资料整理，暴雨期间处理路面水浸点费用等 | m | 3,609.90 |  |  |  |
| 20 | 排水管道功能状况检查费 | 1.内容：排水管道功能状况检查费 2.养护时间：1年 3.其他：包含检查管渠沉积、结垢、障碍物、树根、积水、封堵、浮渣等 | m | 3,609.90 |  |  |  |
| 21 | 排水管道结构状况检查费 | 1.内容：排水管道结构状况检查费 2.养护时间：1年 3.其他：包含检查管渠破裂、变形、错位、脱节、渗漏、腐蚀、胶圈脱落、支管暗接、异物侵入等 | m | 3,609.90 |  |  |  |
| 22 | 沥青混凝土路面维护 | 1.内容：沥青混凝土路面维护 2.养护类型：次干道（使用年限5年以下） 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖路面及基层，铣刨罩面，修复路面及基层，井周边处理，标线维修恢复，弃渣外运，道路设施巡查 5.结算时按实际发生结算 | 项 |  |  |  |  |
| 23 | 人行道维护 | 1.内容：人行道维护 2.养护类型：彩色透水砖 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖预制块及基层，修复人行道，弃渣外运，道路设施巡查 5.结算时按实际发生结算 | 项 |  |  |  |  |
| 24 | 苗木补植费 | 1.内容：苗木补植 2.养护等级：2级 3.养护时间：1年 4.其他：及时清理死苗，补植于发出整改通知书5天内完成。补植的植物种类保持与原植物品种相同、规格接近。行道树存活率100%,草坪补植后一个月内覆盖率达到90%以上，其它植物补植的成活率达到95%以上 5.预算编制养护按100%存活率考虑 6.当苗木因非养护单位责任死亡率达到5%以上（不含5%）时，发生苗木补植费用 7.发生苗木补植费用时，甲方只补给苗木主材费用，挖除、清理、种植、运输等费用由养护单位承担 8.结算时按实际发生结算 | 项 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目名称：广清产业园2025-2027年市政道路保洁和园林绿化管网维护项目B标段--振兴路 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元/年） | 备注 |
| 1 | 道路保洁 | 1、对路面灰土、杂物的清扫，对瓜皮果核、烟头、纸屑等杂物的捡拾，保持路面整洁； 2、道路车行道每天机械清扫、清洗、洒水（按2等级道路标准每天两次）； 3、类型：二级市政道路保洁，每天两扫，巡回保洁16小时； 5.人行道保洁：每天两扫，巡回保洁16小时； 4、机动车道洒水应保持隔日一次，气温30℃以上时，平均每天洒水应不少于2次； 5、路面（车行道及人行道）冲洗每周应不少于3次，迎检期间需按甲方要求进行随时冲洗，达到清新、洁净、无污迹的标准。 6、用高压清洗车定期洗扫道路人行道侧石、沙井盖、吊渠口及周边，保证没有明显沙泥或污迹； 7、道路栏杆清洗：机械清洗，每月清洗1次 8、重大节假日（春节、五一、国庆节等）期间、其他突发或应急清理、在道路整修后、大风、水浸等特殊情况导致路面垃圾增加时，乙方应及时增配人员进行保洁，并按甲方要求进行作业调整 9、垃圾清运：综合考虑； 10、服务期限:一年12个月 11、工程量计算规则：按人行道、非机动车道、机动车道等的清扫保洁面积以㎡计算 | m2 | 23,955.00 |  |  |  |
| 2 | 绿地养护 | 1.内容：绿地养护 2.养护等级：2级 3.养护时间：1年 4.其他：绿地的保洁、修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、绿地排水和灌溉设施维护 | m2 | 7,008.00 |  |  |  |
| 3 | 行道树养护 | 1.内容：乔木养护 2.养护等级：定植5年内（2级） 3.养护时间：1年 4.其他：行道树的修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、树身涂白、树穴保洁、绿地排水和灌溉设施维护 | 株 | 395.00 |  |  |  |
| 4 | 树穴 | 1.内容：树穴维护 2.养护时间：1年 3.其他：翻挖树池及基础，修复树池及穴盖、弃渣外运 | 个 | 305.00 |  |  |  |
| 5 | 侧石维护 | 1.内容：侧石维护 2.养护类型：混凝土 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖侧石及基础，修复侧石，弃渣外运 | m | 2,479.00 |  |  |  |
| 6 | 侧石(压条)维护 | 1.内容：侧石(压条) 2.养护类型：花岗岩 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖平石及基础，修复平石，弃渣外运 | m | 2,258.00 |  |  |  |
| 7 | 平石维护 | 1.内容：平石维护 2.养护类型：混凝土 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖平石及基础，修复平石，弃渣外运 | m | 2,312.00 |  |  |  |
| 8 | 隔离护栏 | 1.内容：人行道隔离护栏 2.养护时间：1年 3.其他：及时修复因被撞、被盗或交通肇事逃逸、载货车辆超高等因素导致损坏的设施，含油漆、修理、更换 | m | 1,426.00 |  |  |  |
| 9 | 人行道路障石（车止石） | 1.内容：人行道路障石（车止石）维护 2.养护等级：仿花岗岩 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖路障石及基础，修复路障石，弃渣外运 | 个 | 84.00 |  |  |  |
| 10 | 雨水管道养护 | 1.内容：小型雨水管道（包括合流、∮﹤600） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 403.42 |  |  |  |
| 11 | 雨水管道养护 | 1.内容：中型雨水管道（包括合流、600≤∮﹤1000） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 438.41 |  |  |  |
| 12 | 雨水管道养护 | 1.内容：大型雨水管道（包括合流、1000≤∮﹤1500） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 377.44 |  |  |  |
| 13 | 渠箱、暗渠养护 | 1.内容：渠箱、暗渠（5000≤B﹤6000） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 428.03 |  |  |  |
| 14 | 污水管道养护 | 1.内容：小型污水管道（∮﹤600） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 1,008.43 |  |  |  |
| 15 | 雨水检查井养护 | 1.内容：雨水检查井（包括合流） 2.养护时间：1年 3.其他：包含井内疏通，清捞井内淤泥和杂物，洗刷井壁、井环盖，维修井环盖，井内局部翻修，污泥、弃渣外运等 | 座 | 30.00 |  |  |  |
| 16 | 污水检查井养护 | 1.内容：污水检查井养护 2.养护时间：1年 3.其他：包含井内疏通，清捞井内淤泥和杂物，洗刷井壁、井环盖，维修井环盖，井内局部翻修，污泥、弃渣外运等 | 座 | 44.00 |  |  |  |
| 17 | 沉沙井养护 | 1.内容：沉沙井 2.养护时间：1年 3.其他：包含井内疏通，清捞井内淤泥和杂物，洗刷井壁、井环盖，维修井环盖，井内局部翻修，污泥、弃渣外运等 | 座 | 10.00 |  |  |  |
| 18 | 平入式进水井养护 | 1.内容：平入式进水井养护 2.养护时间：1年 3.其他：包含井内疏通，清捞井内淤泥和杂物，洗刷井壁、井环盖，维修井环盖，井内局部翻修，污泥、弃渣外运等 | 座 | 60.00 |  |  |  |
| 19 | 排水设施日常巡查及暴雨处理费 | 1.内容：排水设施日常巡查及暴雨处理费 2.养护时间：1年 3.其他：包含汽车巡查，单车巡查，下雨突击巡查，检查污水冒溢，雨水口积水，井环盖缺损，管道塌陷，违章占压排放，内业资料整理，暴雨期间处理路面水浸点费用等 | m | 2,655.73 |  |  |  |
| 20 | 排水管道功能状况检查费 | 1.内容：排水管道功能状况检查费 2.养护时间：1年 3.其他：包含检查管渠沉积、结垢、障碍物、树根、积水、封堵、浮渣等 | m | 2,655.73 |  |  |  |
| 21 | 排水管道结构状况检查费 | 1.内容：排水管道结构状况检查费 2.养护时间：1年 3.其他：包含检查管渠破裂、变形、错位、脱节、渗漏、腐蚀、胶圈脱落、支管暗接、异物侵入等 | m | 2,655.73 |  |  |  |
| 22 | 沥青混凝土路面维护 | 1.内容：沥青混凝土路面维护 2.养护类型：次干道（使用年限5年以下） 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖路面及基层，铣刨罩面，修复路面及基层，井周边处理，标线维修恢复，弃渣外运，道路设施巡查 5.结算时按实际发生结算 | 项 |  |  |  |  |
| 23 | 人行道维护 | 1.内容：人行道维护 2.养护类型：彩色透水砖 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖预制块及基层，修复人行道，弃渣外运，道路设施巡查 5.结算时按实际发生结算 | 项 |  |  |  |  |
| 24 | 苗木补植费 | 1.内容：苗木补植 2.养护等级：2级 3.养护时间：1年 4.其他：及时清理死苗，补植于发出整改通知书5天内完成。补植的植物种类保持与原植物品种相同、规格接近。行道树存活率100%,草坪补植后一个月内覆盖率达到90%以上，其它植物补植的成活率达到95%以上 5.预算编制养护按100%存活率考虑 6.当苗木因非养护单位责任死亡率达到5%以上（不含5%）时，发生苗木补植费用 7.发生苗木补植费用时，甲方只补给苗木主材费用，挖除、清理、种植、运输等费用由养护单位承担 8.结算时按实际发生结算 | 项 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目名称：广清产业园2025-2027年市政道路保洁和园林绿化管网维护项目B标段--致远路 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元/年） | 备注 |
| 1 | 道路保洁 | 1、对路面灰土、杂物的清扫，对瓜皮果核、烟头、纸屑等杂物的捡拾，保持路面整洁； 2、道路车行道每天机械清扫、清洗、洒水（按2等级道路标准每天两次）； 3、类型：二级市政道路保洁，每天两扫，巡回保洁16小时； 5.人行道保洁：每天两扫，巡回保洁16小时； 4、机动车道洒水应保持隔日一次，气温30℃以上时，平均每天洒水应不少于2次； 5、路面（车行道及人行道）冲洗每周应不少于3次，迎检期间需按甲方要求进行随时冲洗，达到清新、洁净、无污迹的标准。 6、用高压清洗车定期洗扫道路人行道侧石、沙井盖、吊渠口及周边，保证没有明显沙泥或污迹； 7、道路栏杆清洗：机械清洗，每月清洗1次 8、重大节假日（春节、五一、国庆节等）期间、其他突发或应急清理、在道路整修后、大风、水浸等特殊情况导致路面垃圾增加时，乙方应及时增配人员进行保洁，并按甲方要求进行作业调整 9、垃圾清运：综合考虑； 10、服务期限:一年12个月 11、工程量计算规则：按人行道、非机动车道、机动车道等的清扫保洁面积以㎡计算 | m2 | 19,903.00 |  |  |  |
| 2 | 绿地养护 | 1.内容：绿地养护 2.养护等级：2级 3.养护时间：1年 4.其他：绿地的保洁、修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、绿地排水和灌溉设施维护 | m2 | 3,103.00 |  |  |  |
| 3 | 行道树养护 | 1.内容：乔木养护 2.养护等级：定植5年内（2级） 3.养护时间：1年 4.其他：行道树的修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、树身涂白、树穴保洁、绿地排水和灌溉设施维护 | 株 | 426.00 |  |  |  |
| 4 | 树穴 | 1.内容：树穴维护 2.养护时间：1年 3.其他：翻挖树池及基础，修复树池及穴盖、弃渣外运 | 个 | 426.00 |  |  |  |
| 5 | 侧石维护 | 1.内容：侧石维护 2.养护类型：混凝土 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖侧石及基础，修复侧石，弃渣外运 | m | 4,006.00 |  |  |  |
| 6 | 侧石(压条)维护 | 1.内容：侧石(压条) 2.养护类型：花岗岩 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖平石及基础，修复平石，弃渣外运 | m | 2,890.00 |  |  |  |
| 7 | 平石维护 | 1.内容：平石维护 2.养护类型：混凝土 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖平石及基础，修复平石，弃渣外运 | m | 3,706.00 |  |  |  |
| 8 | 隔离护栏 | 1.内容：人行道隔离护栏 2.养护时间：1年 3.其他：及时修复因被撞、被盗或交通肇事逃逸、载货车辆超高等因素导致损坏的设施，含油漆、修理、更换 | m | 929.00 |  |  |  |
| 9 | 人行道路障石（车止石） | 1.内容：人行道路障石（车止石）维护 2.养护等级：仿花岗岩 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖路障石及基础，修复路障石，弃渣外运 | 个 | 54.00 |  |  |  |
| 10 | 雨水管道养护 | 1.内容：小型雨水管道（包括合流、∮﹤600） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 459.79 |  |  |  |
| 11 | 雨水管道养护 | 1.内容：中型雨水管道（包括合流、600≤∮﹤1000） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 987.94 |  |  |  |
| 12 | 雨水管道养护 | 1.内容：大型雨水管道（包括合流、1000≤∮﹤1500） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 606.94 |  |  |  |
| 13 | 雨水管道养护 | 1.内容：特大型雨水管道（包括合流、∮≥1500） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 62.27 |  |  |  |
| 14 | 渠箱、暗渠养护 | 1.内容：渠箱、暗渠（4000≤B﹤5000） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 31.90 |  |  |  |
| 15 | 污水管道养护 | 1.内容：小型污水管道（∮﹤600） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 1,576.54 |  |  |  |
| 16 | 污水管道养护 | 1.内容：中型污水管道（600≤∮﹤1000） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 786.49 |  |  |  |
| 17 | 雨水检查井养护 | 1.内容：雨水检查井（包括合流） 2.养护时间：1年 3.其他：包含井内疏通，清捞井内淤泥和杂物，洗刷井壁、井环盖，维修井环盖，井内局部翻修，污泥、弃渣外运等 | 座 | 57.00 |  |  |  |
| 18 | 污水检查井养护 | 1.内容：污水检查井养护 2.养护时间：1年 3.其他：包含井内疏通，清捞井内淤泥和杂物，洗刷井壁、井环盖，维修井环盖，井内局部翻修，污泥、弃渣外运等 | 座 | 100.00 |  |  |  |
| 19 | 沉沙井养护 | 1.内容：沉沙井 2.养护时间：1年 3.其他：包含井内疏通，清捞井内淤泥和杂物，洗刷井壁、井环盖，维修井环盖，井内局部翻修，污泥、弃渣外运等 | 座 | 21.00 |  |  |  |
| 20 | 平入式进水井养护 | 1.内容：平入式进水井养护 2.养护时间：1年 3.其他：包含井内疏通，清捞井内淤泥和杂物，洗刷井壁、井环盖，维修井环盖，井内局部翻修，污泥、弃渣外运等 | 座 | 108.00 |  |  |  |
| 21 | 排水设施日常巡查及暴雨处理费 | 1.内容：排水设施日常巡查及暴雨处理费 2.养护时间：1年 3.其他：包含汽车巡查，单车巡查，下雨突击巡查，检查污水冒溢，雨水口积水，井环盖缺损，管道塌陷，违章占压排放，内业资料整理，暴雨期间处理路面水浸点费用等 | m | 4,511.87 |  |  |  |
| 22 | 排水管道功能状况检查费 | 1.内容：排水管道功能状况检查费 2.养护时间：1年 3.其他：包含检查管渠沉积、结垢、障碍物、树根、积水、封堵、浮渣等 | m | 4,511.87 |  |  |  |
| 23 | 排水管道结构状况检查费 | 1.内容：排水管道结构状况检查费 2.养护时间：1年 3.其他：包含检查管渠破裂、变形、错位、脱节、渗漏、腐蚀、胶圈脱落、支管暗接、异物侵入等 | m | 4,511.87 |  |  |  |
| 24 | 沥青混凝土路面维护 | 1.内容：沥青混凝土路面维护 2.养护类型：次干道（使用年限5年以下） 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖路面及基层，铣刨罩面，修复路面及基层，井周边处理，标线维修恢复，弃渣外运，道路设施巡查 5.结算时按实际发生结算 | 项 |  |  |  |  |
| 25 | 人行道维护 | 1.内容：人行道维护 2.养护类型：彩色透水砖 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖预制块及基层，修复人行道，弃渣外运，道路设施巡查 5.结算时按实际发生结算 | 项 |  |  |  |  |
| 26 | 苗木补植费 | 1.内容：苗木补植 2.养护等级：2级 3.养护时间：1年 4.其他：及时清理死苗，补植于发出整改通知书5天内完成。补植的植物种类保持与原植物品种相同、规格接近。行道树存活率100%,草坪补植后一个月内覆盖率达到90%以上，其它植物补植的成活率达到95%以上 5.预算编制养护按100%存活率考虑 6.当苗木因非养护单位责任死亡率达到5%以上（不含5%）时，发生苗木补植费用 7.发生苗木补植费用时，甲方只补给苗木主材费用，挖除、清理、种植、运输等费用由养护单位承担 8.结算时按实际发生结算 | 项 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目名称：广清产业园2025-2027年市政道路保洁和园林绿化管网维护项目B标段--智汇路 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元/年） | 备注 |
| 1 | 道路保洁 | 1、对路面灰土、杂物的清扫，对瓜皮果核、烟头、纸屑等杂物的捡拾，保持路面整洁； 2、道路车行道每天机械清扫、清洗、洒水（按2等级道路标准每天两次）； 3、类型：二级市政道路保洁，每天两扫，巡回保洁16小时； 5.人行道保洁：每天两扫，巡回保洁16小时； 4、机动车道洒水应保持隔日一次，气温30℃以上时，平均每天洒水应不少于2次； 5、路面（车行道及人行道）冲洗每周应不少于3次，迎检期间需按甲方要求进行随时冲洗，达到清新、洁净、无污迹的标准。 6、用高压清洗车定期洗扫道路人行道侧石、沙井盖、吊渠口及周边，保证没有明显沙泥或污迹； 7、道路栏杆清洗：机械清洗，每月清洗1次 8、重大节假日（春节、五一、国庆节等）期间、其他突发或应急清理、在道路整修后、大风、水浸等特殊情况导致路面垃圾增加时，乙方应及时增配人员进行保洁，并按甲方要求进行作业调整 9、垃圾清运：综合考虑； 10、服务期限:一年12个月 11、工程量计算规则：按人行道、非机动车道、机动车道等的清扫保洁面积以㎡计算 | m2 | 27,181.00 |  |  |  |
| 2 | 绿地养护 | 1.内容：绿地养护 2.养护等级：2级 3.养护时间：1年 4.其他：绿地的保洁、修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、绿地排水和灌溉设施维护 | m2 | 5,408.00 |  |  |  |
| 3 | 行道树养护 | 1.内容：乔木养护 2.养护等级：定植5年内（2级） 3.养护时间：1年 4.其他：行道树的修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、树身涂白、树穴保洁、绿地排水和灌溉设施维护 | 株 | 380.00 |  |  |  |
| 4 | 树穴 | 1.内容：树穴维护 2.养护时间：1年 3.其他：翻挖树池及基础，修复树池及穴盖、弃渣外运 | 个 | 264.00 |  |  |  |
| 5 | 侧石维护 | 1.内容：侧石维护 2.养护类型：混凝土 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖侧石及基础，修复侧石，弃渣外运 | m | 2,445.00 |  |  |  |
| 6 | 侧石(压条)维护 | 1.内容：侧石(压条) 2.养护类型：花岗岩 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖平石及基础，修复平石，弃渣外运 | m | 2,340.00 |  |  |  |
| 7 | 平石维护 | 1.内容：平石维护 2.养护类型：混凝土 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖平石及基础，修复平石，弃渣外运 | m | 2,316.00 |  |  |  |
| 8 | 人行道路障石（车止石） | 1.内容：人行道路障石（车止石）维护 2.养护等级：仿花岗岩 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖路障石及基础，修复路障石，弃渣外运 | 个 | 41.00 |  |  |  |
| 9 | 雨水管道养护 | 1.内容：小型雨水管道（包括合流、∮﹤600） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 645.73 |  |  |  |
| 10 | 雨水管道养护 | 1.内容：中型雨水管道（包括合流、600≤∮﹤1000） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 544.00 |  |  |  |
| 11 | 雨水管道养护 | 1.内容：大型雨水管道（包括合流、1000≤∮﹤1500） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 569.35 |  |  |  |
| 12 | 雨水管道养护 | 1.内容：特大型雨水管道（包括合流、∮≥1500） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 310.91 |  |  |  |
| 13 | 污水管道养护 | 1.内容：小型污水管道（∮﹤600） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 1,266.22 |  |  |  |
| 14 | 污水管道养护 | 1.内容：中型污水管道（600≤∮﹤1000） 2.养护时间：1年 3.其他：包含管道疏通，清捞管井内淤泥和杂物，管道局部翻修，污泥、弃渣外运等 | m | 209.77 |  |  |  |
| 15 | 雨水检查井养护 | 1.内容：雨水检查井（包括合流） 2.养护时间：1年 3.其他：包含井内疏通，清捞井内淤泥和杂物，洗刷井壁、井环盖，维修井环盖，井内局部翻修，污泥、弃渣外运等 | 座 | 55.00 |  |  |  |
| 16 | 污水检查井养护 | 1.内容：污水检查井养护 2.养护时间：1年 3.其他：包含井内疏通，清捞井内淤泥和杂物，洗刷井壁、井环盖，维修井环盖，井内局部翻修，污泥、弃渣外运等 | 座 | 69.00 |  |  |  |
| 17 | 沉沙井养护 | 1.内容：沉沙井 2.养护时间：1年 3.其他：包含井内疏通，清捞井内淤泥和杂物，洗刷井壁、井环盖，维修井环盖，井内局部翻修，污泥、弃渣外运等 | 座 | 14.00 |  |  |  |
| 18 | 平入式进水井养护 | 1.内容：平入式进水井养护 2.养护时间：1年 3.其他：包含井内疏通，清捞井内淤泥和杂物，洗刷井壁、井环盖，维修井环盖，井内局部翻修，污泥、弃渣外运等 | 座 | 84.00 |  |  |  |
| 19 | 排水设施日常巡查及暴雨处理费 | 1.内容：排水设施日常巡查及暴雨处理费 2.养护时间：1年 3.其他：包含汽车巡查，单车巡查，下雨突击巡查，检查污水冒溢，雨水口积水，井环盖缺损，管道塌陷，违章占压排放，内业资料整理，暴雨期间处理路面水浸点费用等 | m | 3,545.98 |  |  |  |
| 20 | 排水管道功能状况检查费 | 1.内容：排水管道功能状况检查费 2.养护时间：1年 3.其他：包含检查管渠沉积、结垢、障碍物、树根、积水、封堵、浮渣等 | m | 3,545.98 |  |  |  |
| 21 | 排水管道结构状况检查费 | 1.内容：排水管道结构状况检查费 2.养护时间：1年 3.其他：包含检查管渠破裂、变形、错位、脱节、渗漏、腐蚀、胶圈脱落、支管暗接、异物侵入等 | m | 3,545.98 |  |  |  |
| 22 | 沥青混凝土路面维护 | 1.内容：沥青混凝土路面维护 2.养护类型：次干道（使用年限5年以下） 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖路面及基层，铣刨罩面，修复路面及基层，井周边处理，标线维修恢复，弃渣外运，道路设施巡查 5.结算时按实际发生结算 | 项 |  |  |  |  |
| 23 | 人行道维护 | 1.内容：人行道维护 2.养护类型：彩色透水砖 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖预制块及基层，修复人行道，弃渣外运，道路设施巡查 5.结算时按实际发生结算 | 项 |  |  |  |  |
| 24 | 苗木补植费 | 1.内容：苗木补植 2.养护等级：2级 3.养护时间：1年 4.其他：及时清理死苗，补植于发出整改通知书5天内完成。补植的植物种类保持与原植物品种相同、规格接近。行道树存活率100%,草坪补植后一个月内覆盖率达到90%以上，其它植物补植的成活率达到95%以上 5.预算编制养护按100%存活率考虑 6.当苗木因非养护单位责任死亡率达到5%以上（不含5%）时，发生苗木补植费用 7.发生苗木补植费用时，甲方只补给苗木主材费用，挖除、清理、种植、运输等费用由养护单位承担 8.结算时按实际发生结算 | 项 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目名称：广清产业园2025-2027年市政道路保洁和园林绿化管网维护项目B标段--绿化广场 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元/年） | 合价（元/年） | 备注 |
| 1 | 广场、园路保洁 | 1、对广场、园路灰土、杂物的清扫，对瓜皮果核、烟头、纸屑等杂物的捡拾，保持路面整洁； 2、广场、园路每天人工清扫、清洗（按2等级道路标准每天两次）； 3、类型：参照二级保洁道路，每天一扫，巡回保洁12小时； 4、园路保洁：每天一扫，巡回保洁12小时； 5、广场、园路电瓶车高压冲洗一年冲洗2次，迎检期间需按甲方要求进行随时冲洗，达到清新、洁净、无污迹的标准。 6、用高压清洗车定期洗扫道路人行道侧石、沙井盖、吊渠口及周边，保证没有明显沙泥或污迹； 7、重大节假日（春节、五一、国庆节等）期间、其他突发或应急清理、在道路整修后、大风、水浸等特殊情况导致路面垃圾增加时，乙方应及时增配人员进行保洁，并按甲方要求进行作业调整 9、垃圾清运：综合考虑； 10、服务期限:一年12个月 11、工程量计算规则：按广场、园路等的清扫保洁面积以㎡计算 | m2 | 8,170.00 |  |  |  |
| 2 | 绿地养护 | 1.内容：绿地养护 2.养护等级：2级 3.养护时间：1年 4.其他：绿地的保洁、修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、绿地排水和灌溉设施维护 | m2 | 27,926.00 |  |  |  |
| 3 | 行道树养护 | 1.内容：乔木养护 2.养护等级：定植5年内（2级） 3.养护时间：1年 4.其他：行道树的修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、树身涂白、树穴保洁、绿地排水和灌溉设施维护 | 株 | 703.00 |  |  |  |
| 4 | 侧石维护 | 1.内容：侧石维护 2.养护类型：花岗岩 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖侧石及基础，修复侧石，弃渣外运 | m | 532.00 |  |  |  |
| 5 | 侧石(压条)维护 | 1.内容：侧石(压条) 2.养护类型：花岗岩 3.养护时间：1年 4.其他：翻挖平石及基础，修复平石，弃渣外运 | m | 3,170.00 |  |  |  |
| 6 | 苗木补植费 | 1.内容：苗木补植 2.养护等级：2级 3.养护时间：1年 4.其他：及时清理死苗，补植于发出整改通知书5天内完成。补植的植物种类保持与原植物品种相同、规格接近。行道树存活率100%,草坪补植后一个月内覆盖率达到90%以上，其它植物补植的成活率达到95%以上 5.预算编制养护按100%存活率考虑 6.当苗木因非养护单位责任死亡率达到5%以上（不含5%）时，发生苗木补植费用 7.发生苗木补植费用时，甲方只补给苗木主材费用，挖除、清理、种植、运输等费用由养护单位承担 8.结算时按实际发生结算 | 项 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |